1. Supaprastinta „Kalina“ ciklo elektros energijos gamybos sistema, kurią sudaro generatorius (1), garo turbinos generatorius (2), absorbentas (3), kondensatorius (4) ir skysčio siurblys (5),

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

generatorius (1) turi darbinio skysčio kanalą ir šildymo kanalą; garo turbinos generatoriaus (2) įleidimo anga yra prijungta prie darbinio skysčio kanalo išleidimo angos;

absorbento (3) garo įleidimo anga yra prijungta prie garo turbinos generatoriaus (2) išleidimo angos;

kondensatoriaus (4) įleidimo anga yra sujungta su absorbento (3) garų išleidimo anga, ir kondensatoriaus (4) išleidimo anga yra prijungta prie darbinio skysčio kanalo įleidimo angos;

skysčio siurblio (5) įleidimo anga yra prijungta prie šildymo kanalo išleidimo angos;

sistema turi pirmąjį trijų krypčių reguliavimo vožtuvą (6), vienas pirmojo trijų krypčių reguliavimo vožtuvo (6) sujungimas yra sujungtas su skysčio siurblio (5) išleidimo anga;

sistema turi saulės šildytuvą (7) ir biomasės deginimo šildytuvą (8), saulės šildytuvo (7) ir biomasės degimo šildytuvo (8) įleidimo angos yra atitinkamai sujungtos su likusiais dviem pirmojo trijų krypčių reguliavimo vožtuvo (6) sujungimais;

sistema turi antrąjį trijų krypčių reguliavimo vožtuvą (9), du antrojo trijų krypčių reguliavimo vožtuvo (9) sujungimai yra atitinkamai prijungti prie saulės šildytuvo (7) ir biomasės degimo šildytuvo (8) išėjimų; likusi antrojo trijų krypčių reguliavimo vožtuvo (9) viena jungtis yra prijungta prie šildymo kanalo įleidimo angos.

2. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos gamybos sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad darbinis skystis darbinio skysčio kanale yra amoniako vanduo.

3. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos gamybos sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amoniako vandens masės procentinė dalis yra nuo 20 % iki 60 %.

4. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos gamybos sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amoniako vandens masės procentinė dalis yra nuo 25 % iki 55 %.

5. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos gamybos sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amoniako vandens masės procentinė dalis yra nuo 25 % iki 40 %.

6. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos gamybos sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amoniako vandens masės procentinė dalis yra nuo 25 % iki 35 %.

7. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos generavimo sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad amoniako vandens masės procentinė dalis yra nuo 25 % iki 30 %.

8. Supaprastinta „Kalina“ ciklo energijos generavimo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skystis šildymo kanale yra vanduo. 
