Išradimas susijęs su transporto priemonių pakabos įrenginiais ir gali būti naudojamas transporto priemonėse bei atlikti dvejopą funkciją: amortizuoti kelio nelygumus bei pakraunant ar iškraunant krovinius atlikti pakėlimo bei nuleidimo funkcijas. Numatomo išradimo tikslas - padidinti oro pagalvės, o tuo pačiu ir pneumatinės pakabos, eigos diapazoną bei išvengti deformacijų. Tikslas pasiekiamas tuo, kad oro pagalvės (1) tvirtinamos prie papildomų viršutinės ir apatinės tvirtinimo plokščių (2, 3) atraminių paviršių A ir B, kurios šarnyriniais sujungimais (4, 5) tvirtinamos prie nešančiojo rėmo viršuje (15) ir/arba oro pagalves laikančiųjų rankų šarnyrais (11) apačioje. Tokiu būdu oro pagalvės atraminiai paviršiai A ir B, sutampantys su tvirtinimo plokščių paviršiais (2, 3) ir, veikiami slėgio oro pagalvės viduje, visad išlieka lygiagretūs ir statmeni oro pagalvės centrinei ašiai.