Išradimas priklauso medicinos įrangos sričiai. Konkrečiau, tai įrenginys nusiurbti riebalus ir pašalinti lokalias riebalinio audinio vietas, kurios paprastai nereaguoja į dietą ar mankštą. Pateikiamas riebalų nusiurbimo įrenginys, kurio pasyvinė vamzdinė dalis-antgalis (1), standžiai pritvirtintas prie įrenginio korpuso (rankenos) (5), savo distaliniu galu įvedama į riebalų nusiurbimo vietą, ir visos riebalų nusiurbimo procedūros metu yra nejudinama arba chirurgo yra lėtai keičiama jo distalinio galo pozicija, kas leidžia iki minimumo sumažinti chirurgo fizines pastangas operacijai atlikti. Pasyvinės vamzdinės dalies-antgalio (1) šonuose padarytos pailgos kiaurymės (2) per kurias nusiurbiamas riebalinis audinys ir vakuuminio siurblio (14) pagalba įraukiamas į vidų, o antgalyje (1), glaudžiai prigludęs prie jo vidinio paviršiaus, yra patalpintas mažesnio skersmens vamzdelis (kaniulė) (4) su kiaurymėmis distaliniame gale (3), kuris, judėdamas pirmyn-atgal, atplėšia ir pašalina įtrauktus riebalų sluoksnius, kurie vakuumo pagalba nusiurbiami į išorėje esančią talpą. Be to, judančio vamzdelio (kaniulės) (4) viduje įmontuotas lankstus metalinis strypas-bangolaidis (11), pritvirtintas vamzdelio (kaniulės) (4) distaliniame gale, o kitas jo galas prijungtas prie ultragarsinio energijos šaltinio (13), kuris sujungtas su linijinio judesio pavara (15), suteikiančia vamzdeliui (kaniulei) (4) galimybę judėti pirmyn-atgal.