1. Pridėtinės vielos tiektuvas metalams suvirinti TIG būdu, turintis pistoleto formos laikantįjį korpusą (1), kuriame įtaisyti metalinis vielos tiekimo kreipiamasis vamzdelis (3), vielos tiekimo mechanizmas, turintis servo variklį (13) su reduktoriaus išėjimo velenu (15) ir vielos tiekimo ratuką (16) su elastinga darbine danga, sąveikaujantį su pridėtinės vielos strypu (2) per išpjovą (17) vielos tiekimo kreipiamajame vamzdelyje (3), jungiklis (24), įtvirtintas ant laikančiojo korpuso (1) rankenos (22), ir maitinimo blokas (23) su įkraunamais elementais laikančiojo korpuso (1) rankenos (22) viduje, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi iš išorinės vielos tiekimo kreipiamojo vamzdelio (3) pusės įmontuotą vielos prispaudimo mechanizmą, susidedantį iš dviejų plokščių metalinių spyruoklių (7), įstatytų į dvi išpjovas (8) vielos kreipimo vamzdelio (3) sienelėje, ir dviejų rutulių (9) ir (10), paslankiai įstatytų į apvalias skyles (11) išpjovų (8) dugne, susisiekiančias su vielos kreipiančiojo vamzdelio (3) vidine ertme (12), ir ant servo variklio (13) reduktoriaus išėjimo veleno (15) įtvirtintą skriemulį (14), sąveikaujantį su vielos tiekimo ratuku (16).

2. Pridėtinės vielos tiektuvas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apvalių skylių (11) diametras, į kurias įstatyti vielos prispaudimo mechanizmo rutuliai (9) ir (10), jų apatinėje dalyje yra mažesnis už rutulių (9) ir (10) diametrą, kur rutulys (9) yra įtaisytas priešais vielos tiekimo ratuką (16) ir rutulys (10) yra arti kreipiamojo vamzdelio (3) išvedimo angos (5) ir kur tarpai tarp vielos tiekimo ratuko (16) ir rutulio (9) ir tarp rutulio (10) ir kreipiamojo vamzdelio (3) vidinės ertmės (12) sienelės yra mažesni už minimalų tiekiamos vielos (2) diametrą.

3. Pridėtinės vielos tiektuvas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad metalinis vielos tiekimo kreipiamasis vamzdelis (3) turį platėjantį antgalį (6), kur vamzdelis (3) ir antgalis (6) yra pagaminti iš vientiso metalinio strypo, ir kad vielos prispaudimo mechanizmo rutuliai (9) ir (10) yra metaliniai.

4. Pridėtinės vielos tiektuvas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad skriemulio (14) perimetre yra griovelis (18), į kurį yra įstatytas guminis apvalus žiedas („O“ žiedas) (19), ir vielos tiekimo ratuko (16) elastingą darbinę dangą sudaro du guminiai apvalūs žiedai („O“ žiedai) (21), įstatyti į griovelį (20), kurie sąveikauja su skriemulio (14) guminiu apvaliu žiedu (19).