1. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys, skirtas fiksuoti ir laikyti dviratį vertikalioje padėtyje, apimantis:

stovą (1) su kreipiančiosiomis arba bėgeliais (3) ir fiksavimo elementais (2);

dviračio rato vežimėlį, kurį sudaro vežimėlio platforma (9), šoninės dviračio rato atramos (5), užvažiavimo takelis (4), dviračio rato laikikliai (8), stabdymo plokštelė (7) su stabdymo elementu (12), apsauginiai dangteliai (6);

tampriuosius elementus (15, 16, 17);

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviračio rato vežimėliui fiksuoti apatinėje padėtyje naudojami dviračio rato laikikliai (8), slankiaisiais elementais (11) sąveikaujantys su stovo (1) fiksavimo elementais (2), kur minėti rato laikikliai (8) ir slankieji elementai (11) sudaro mazgą, atliekantį rato fiksavimo, pakėlimo ir nuleidimo funkcijas.

2. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato laikiklių (8) galuose prijungiami slankieji elementai (11), sąveikaujantys su stovo (1) fiksavimo elementais (2) ir fiksuojantys dviračio rato vežimėlį apatinėje padėtyje, laikikliams (8) esant pradinėje padėtyje, o jiems perėjus į galinę padėtį, slankieji elementai (11) juda stovo (1) šonais.

3. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vežimėlio platformos (9) viršutinėje dalyje ašimi (14) ir tampriuoju elementu (15) prijungiama stabdymo plokštelė (7) su stabdymo elementu (12), kurią paveikus dviračio ratu, tiesiogiai veikiami rato laikikliai (8).

4. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviračio rato vežimėlio platforma (9) turi iš šonų prijungtus slankiuosius elementus (11), leidžiančius jai judėti stovo (1) kreipiančiosiomis arba bėgeliais (3).

5. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviračio rato vežimėlyje ašelėmis (10) prijungiami dviračio rato laikikliai (8), sąveikaujantys su ratu, o jų sukimasis apie ašeles (10) užtikrinamas panaudojant tampriuosius elementus (16), prijungtus ant ašelių (10) ir sujungtus su laikikliais (8). 

6. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vežimėlio platformos (9) prijungiamos šoninės dviračio rato atramos (5), kurių apačioje pritvirtinamas užvažiavimo takelis (4), kuriuo dviračio ratas įvažiuoja į vežimėlį šiam esant apatinėje padėtyje, o vežimėliui esant viršutinėje padėtyje, užvažiavimo takelis (4) atlieka dviračio rato atraminę funkciją.

7. Mechaninis dviračio pakėlimo įrenginys pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant šoninių dviračio rato atramų (5) prijungiami apsauginiai dangteliai (6), skirti apsaugoti vežimėlio konstrukcinius elementus nuo išorinio mechaninio poveikio.
