Vientiso veido apsaugos prietaiso, apimančio veido skydą ir galvos juostą, gamybos būdas apima veido skydo formavimą ir galvos juostos formavimą iš plastiko medžiagos, vientiso prietaiso išpjovimui iš išpūsto gaminio korpuso, kuris yra pagaminamas pakaitinto ruošinio iš plastiko medžiagos išpūtimo būdu. Dviejose pūtimo pusformėse yra suformuojamas vienas arba daugiau veido apsaugos prietaisų kontūrų. Taip suformuoto gaminio korpuse yra suformuojamos pjovimui skirtos žymės, kurios yra naudojamos kaip linijos, skirtos vientiso veido apsaugos prietaiso atskyrimui nuo pūtimo būdu suformuoto gaminio korpuso. Vientiso veido apsaugos prietaiso galvos juosta gali būti suformuota nenutrūkstamai. Taip pat gali turėti pjovimui skirtas skersines žymes, tarp juostos išilginių periferinių kraštų. Pjovimui skirtos žymės yra suformuotos taip, kad per jas atliekant pjovimą, yra reguliuojamas galvos juostos tamprumas. Galvos juosta taip pat gali būti suformuota iš dviejų dalių, kurios yra sujungiamos viena su kita per įpjovas. Galvos juosta gali būti suformuota kaip veido skydo šoniniai atsikišimai, skirti tvirtinti prie kitų objektų.