1. Vientiso veido apsaugos prietaiso (7), apimančio veido skydą (VS) ir galvos juostą (GJ), gamybos būdas, apimantis veido skydo formavimą (VS) ir galvos juostos (GJ) formavimą iš plastiko medžiagos  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veido skydas (VS) ir galvos juosta (GJ) yra suformuojami kaip vientisas prietaisas išpjovimui iš išpūsto gaminio (6, 6‘) korpuso, pakaitinto ruošinio (1) iš plastiko medžiagos išpūtimo būdu.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur ruošinys (1) yra kaitinamas jam judant tarp infraraudonųjų spindulių lempų (8) ir reflektorių (9).

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur vientiso veido apsaugos prietaisas (7) gaminyje (6) yra suformuojamas išpučiant ruošinį (1) formoje, sudarytoje iš pirmos ir antros pusformių (2, 3), kur pirmoji pusformė (2) ruošinyje (1) suformuoja veido skydo kontūrą (4), arba jo dalį, o antroji pusformė (3) suformuoja galvos juostos kontūrą (5), arba jo dalį.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur vientiso veido apsaugos prietaisas (7) gaminyje (6‘) yra suformuojamas išpučiant ruošinį (1) formoje, sudarytoje iš pirmos ir antros pusformių (2’, 3’), kur pirmoji pusformė (2’) ruošinyje (1) suformuoja bent vieno pirmo veido skydo kontūrą (4’), arba jo dalį, ir bent vieno antro veido skydo galvos juostos kontūrą (5’’), arba jo dalį, o antroji pusformė (3’) suformuoja bent vieno antro veido skydo kontūrą (4’’), arba jo dalį, ir bent vieno pirmo veido skydo galvos juostos kontūrą (5’), arba jo dalį.

5. Būdas pagal 3 punktą, kur veido skydo kontūro (4), iš šonų, ties perėjimo į galvos juostos kontūro (5) dalį, formavimas apima kontūro nutrūkimo sričių (4.1, 4.2) suformavimą, kuriose, išpučiant gaminį (6), nesusiformuoja pjovimui skirtos žymos.

6. Būdas pagal 4 punktą, kur kiekvieno veido skydo kontūro (4’, 4’’), iš šonų, ties perėjimais į galvos juostų kontūrus (5’, 5’’), formavimas apima kontūrų nutrūkimų sričių (4.1’, 4.2’; 4.1‘‘, 4.2‘‘) suformavimą, kuriose, išpučiant gaminį (6’), susiformuoja pjovimui skirtos žymės.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 3-6 punktų, kur veido skydo kontūras (4, 4‘, 4‘‘) ir galvos juostos kontūras (5, 5‘, 5‘‘), išpūstame gaminyje (6, 6‘) suformuoja įdubusias arba iškilusias pjovimui skirtas žymes.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 4, 6, 7 punktų, kur vientiso veido apsaugos prietaiso (7) formavimo pirma pusformė (2’) suformuoja pirmo veido skydo kontūro (4’) apatinę dalį bendrai antra pusforme (3’) suformuojamo antro veido skydo galvos juostos kontūro (5’’) apatinei daliai, o antra pusformė (3’) suformuoja antro veido skydo kontūro (4’’) apatinę dalį bendrai pirmoje pusformėje (2’) suformuoto pirmo veido skydo galvos juostos kontūro (5’) apatinei daliai.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vientisas veido apsaugos prietaisas (7) yra atskiriamas nuo išpūsto gaminio (6, 6‘) korpuso pjaunant per veido skydo (VS) ir galvos juostos (GJ) periferijos pjovimui suformuotas pjovimo žymes.

10. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-9 punktų, kur vientiso veido apsaugos prietaiso (7) galvos juostos (GJ) formavimas apima galvos juostos kontūro (5, 5’, 5’’) išilginių dalių (15) formavimą pusformėse (2, 3; 2’, 3’).

11. Būdas pagal 10 punktą, kur išpučiamame gaminyje (6, 6’) yra suformuojamos išilginės pjovimui skirtos žymės (16), išilgai galvos juostos (GJ) ilgio.

12. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-9 punktų, kur vientiso veido apsaugos prietaiso (7) galvos juostos (GJ) formavimas apima galvos juostos kontūro (5, 5’, 5’’) skersinių dalių (11) formavimą tarp išilginių dalių (15) pusformėse (2, 3; 2’, 3’).

13. Būdas pagal 12 punktą, kur išpučiamame gaminyje (6, 6’) yra suformuojamos išilginės pjovimui skirtos žymės (16), išilgai galvos juostos (GJ) ilgio, ir skersinės pjovimui skirtos žymės (17), skersai galvos juostos (GJ) ilgio.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų, kur vientiso veido apsaugos prietaiso (7) galvos juostos kontūrai (5, 5’, 5’’) pusformėse (2, 3; 2’, 3’) yra formuojami kartu su papildomomis išilgine dalimi (12) ir skersinėmis dalimis (13, 14), kurios yra skirtos galvos juostoje suformuoti pjovimui skirtas žymes, kuriose atlikus pjovimą, būtų galima padalinti galvos juostą į dvi dalis, kurių viena tęstųsi nuo veido skydo (VS) vieno vertikaliojo krašto, o kita nuo veido skydo (VS) kito vertikaliojo krašto.
15.Vientisas veido apsaugos prietaisas (7) gautas būdu, pagal bet kurį ankstesnį punktą.
