Išradimas priskiriamas medicinos sričiai ir gali būti panaudotas žmogaus lokalios kūno vietos kraujagyslių funkcijos atstatymui, mikrocirkuliacijos skatinimui, reabilitacijai. Išradimo tikslas - įrenginio efektyvumo padidinimas, atstatant žmogaus lokalios kūno vietos kraujagyslių mikrocirkuliaciją bei funkcinių ir praktinių panaudojimo galimybių išplėtimas. Išradimo tikslas pasiekiamas tuo, kad įrenginys papildomai turi įtampą aukštinantį 7 ir įtampą žeminantį 8 stabilizatorius, modulių bloką 9, o su žmogaus oda kontaktuojančioje lanksčiojo korpuso 2 pusėje papildomai yra įmontuoti ne mažiau trys atitinkamais atstumais tarpusavyje vienas nuo kito lygiagrečiai sujungti bei nuosekliai išdėstyti pjezoelementai 1, iš kurių bent vienas turi grįžtamojo ryšio elektrodą 10 ir elektroninius jungiklius 11, kurių pagalba yra sujungiami/atjungiami su elektrinio ultragarso žadinimo generatoriumi 3, kuris iš vienos pusės per įtampą aukštinantį stabilizatorių 7 sujungtas su maitinimo šaltiniu 5, o iš kitos pusės prijungtas prie valdymo bloko 4, turinčio mikroprocesorių, veikiantį pagal iš anksto sudarytą algoritmą, kurio išėjime yra prijungti šviesos indikatoriai 6, o įėjime prie modulių bloko 9 ir įtampą žeminančio stabilizatoriaus 8, sujungto su maitinimo šaltiniu 5. Taip sukuriama galimybė paduoti akustinį poveikio signalą į norimą žmogaus kūno lokalią vietą, keičiant poveikio kryptį ir sužadinimo laiką, bei reguliuoti temperatūrinį poveikį į odą, nekeičiant sužadinimo trukmės bei intensyvumo.