1. Ultragarsinis terapijos įrenginys, susidedantis iš pjezoelemento, įmontuoto lanksčiam korpuse, elektrinio ultragarso žadinimo generatoriaus, prijungto prie valdymo bloko bei maitinimo šaltinio ir šviesos indikatorius  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys papildomai turi įtampą aukštinantį ir įtampą žeminantį stabilizatorius, modulių bloką, o su žmogaus oda kontaktuojančioje lanksčiojo korpuso pusėje papildomai yra įmontuoti ne mažiau trys atitinkamais atstumais tarpusavyje vienas nuo kito lygiagrečiai sujungti bei nuosekliai išdėstyti pjezoelementai, iš kurių bent vienas turi grįžtamojo ryšio elektrodą ir elektroninius jungiklius, kurių pagalba yra sujungiami / atjungiami su elektrinio ultragarso žadinimo generatoriumi, kuris iš vienos pusės per įtampą aukštinantį stabilizatorių sujungtas su maitinimo šaltiniu, o iš kitos pusės prijungtas prie valdymo bloko, turinčio mikroprocesorių, veikiantį pagal iš anksto sudarytą algoritmą, kurio išėjime yra prijungti šviesos indikatoriai, o įėjime prie modulių bloko ir įtampą žeminančio stabilizatoriaus, sujungto su maitinimo šaltiniu.

2. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modulių blokas susideda iš bevielio ryšio modulio, inercinio ir temperatūros jutiklių, kurie tarpusavyje sujungti lygiagrečiai, įėjimuose prijungti prie įtampos žeminančio stabilizatorius, o išėjimuose prie valdymo bloko.

3. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstusis korpusas yra pailgos formos ir galuose turi reguliavimo elementus ir papildomus laikiklius dirželiams su kintamais fiksavimo elementais.

4. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultragarso žadinimo generatorius sujungtas su kiekvienu pjezoelementu atskirai tam tikra nustatyta seka.

5. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezoelementu žadinimo signalas susideda iš užduoto žadinimo signalo dažnio ir savųjų dažnių dedamųjų.

6. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultragarso žadinimo generatoriaus elektrinė grandinė su pjezoelementais, kontaktuojančiais su žmogaus oda, sudaro rezonansinę grandinę.

7. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus korpusas su jame esančiais pjezoelementais darbiniam rėžime yra apgaubiančios formos.

8. Ultragarsinis terapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pjezoelementai, esantys lanksčiame korpuse, yra įrėminti standžiuose elementuose.