1. Lazeris netiesinei mikroskopijai, apimantis:

- pirmojo bangos ilgio λ1 ultratrumpųjų kaupinimo impulsų voros (10) šaltinį (1),

- optinį rezonatorių (2), sudarytą iš bent dviejų veidrodžių,

- minėtame optiniame rezonatoriuje (2) patalpintą kietakūnę netiesinę Ramano terpę (200), kur

- ultratrumpųjų kaupinimo impulsų vora (10) patenka į optinį rezonatorių (2), kurio optiniame kelyje yra patalpinta Ramano terpė (200), ir generuoja antrojo bangos ilgio λ2 ultratrumpųjų impulsų vorą (20),

- optinio rezonatoriaus (2) ilgis yra parinktas taip, kad antrasis ir po jo einantys kaupinimo impulsai (12-18) bent dalinai persikloja laike su rezonatoriaus (2) viduje cirkuliuojančiu antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotės impulsu, kai jis sklinda per Ramano terpę (200),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- pirmasis kaupinimo impulsų voros (10) impulsas (11) yra didesnės energijos nei kiti kaupinimo impulsų voros (10) impulsai (12-18);

- minėtas impulsas (11) Ramano terpėje (200) sugeneruoja plačiajuostę spinduliuotę, kurios spektrinė juosta perdengia antrąjį bangos ilgį λ2;

- ultratrumpųjų kaupinimo impulsų vorą (10) sudaro nuo trijų iki keliasdešimties impulsų;

- kaupinimo impulsai (11-18) yra nuo 30 fs iki 1 ps trukmės.

2. Lazeris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo ultratrumpųjų kaupinimo impulsų voros (10) impulso (11) energija viršija Ramano terpės (200) kontinuumo generacijos slenkstį, o antrojo ir po jo einančių minėtos voros (10) impulsų (12-18) energija yra mažesnė už Ramano terpės (200) kontinuumo generacijos slenkstį.

3. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Ramano terpė (200) yra deimantas, KGW, KYW, YVO3, GdVO3 arba kiti kristalai, pasižymintys dideliu Ramano stiprinimu ir dideliu netiesiniu lūžio rodikliu, leidžiančiu pirmuoju kaupinimo impulsu (11) gauti savifokusavimąsi ir kontinuumo generaciją.

4. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultratrumpųjų kaupinimo impulsų vora (10) pasikartoja ne mažesniu kaip 100 kHz dažniu.

5. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad likutinė kaupinimo spinduliuotė po vieno praėjimo per Ramano terpę (200) yra išvedama iš minėto optinio rezonatoriaus (2).

6. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis rezonatorius (2), kuriame pluošto kelyje yra patalpinta Ramano terpė (200), yra žiedinis rezonatorius (2'), sudarytas iš bent trijų veidrodžių (201, 202, 203), minėto rezonatoriaus (2') optinis ilgis yra nuo 10 cm iki 60 cm, o ultratrumpųjų kaupinimo impulsų (11-18) pasikartojimo dažnis voros (10) viduje yra intervale nuo 0,5 GHz iki 3 GHz.

7. Lazeris pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis rezonatorius (2) apima du veidrodžius, kurie yra suformuoti ant Ramano terpės (200) galų užgarinant optines dangas, o ultratrumpųjų kaupinimo impulsų (11-18) pasikartojimo dažnis voros (10) viduje yra intervale nuo 10 GHz iki 50 GHz.

8. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotės impulsų trukmė yra intervale nuo 15 fs iki 1 ps, o smailinė galia yra ne mažesnė kaip 1 MW.

9. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaupinimo impulsų voros (10) suminė energija yra tokia, kad energijos konversijos iš kaupinimo spinduliuotės į paslinkto bangos ilgio spinduliuotę efektyvumas yra ne mažesnis kaip 30 %.

10. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš optinio rezonatoriaus (2) veidrodžių yra pritvirtintas ant pjezo-transliatoriaus, kurio padėtis grįžtamuoju ryšiu yra valdoma, siekiant stabilizuoti minėto rezonatoriaus (2) ilgį.

11. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaupinimo impulsų pasikartojimo dažnis voros (10) viduje yra valdomas realiu laiku.

12. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultratrumpųjų kaupinimo impulsų voros (10) energija yra nuo 3 µJ iki 30 µJ.

13. Lazeris pagal bet kurį iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultratrumpųjų kaupinimo impulsų voros (10) energija yra nuo 30 µJ iki 300 µJ.

14. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinio rezonatoriaus (2) veidrodžiai yra tokie, kad iš rezonatoriaus yra išvedama ne mažesnė kaip 10 % dalis antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotės energijos, o kita antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotės energijos dalis lieka cirkuliuoti minėtame rezonatoriuje (2).

15. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Ramano terpėje (200) yra sugeneruojami daugiau negu vienas paslinktas bangos ilgis: antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotė sukelia trečiojo bangos ilgio λ3 spinduliuotės generaciją.

16. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Ramano terpėje (200) yra sugeneruojami daugiau negu du paslinkti bangos ilgiai: antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotė sukelia trečiojo bangos ilgio λ3 spinduliuotės generaciją, o trečiojo bangos ilgio λ3 spinduliuotė sukelia ketvirtojo bangos ilgio λ4 spinduliuotės generaciją ir t. t.

17. Lazeris pagal 15-16 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiojo ar daugiau bangos ilgių spinduliuotė iš optinio rezonatoriaus (2) yra išvedama per tą patį išėjimo veidrodį, kaip ir antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotė, o už rezonatoriaus yra atskiriama spektriniais filtrais.

18. Lazeris pagal 15-16 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi optinio rezonatoriaus (2) veidrodžiai turi didesnį nei 99,9 % atspindžio koeficientą antrojo bangos ilgio λ2 spinduliuotei.

19. Lazeris pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas ultratrumpųjų kaupinimo impulsų voros (10) šaltinis (1) yra lazerinė sistema (1'), sudaryta iš skaidulinio osciliatoriaus (100), skaidulinio impulsų plėstuvo (101), skaidulinio impulsų vorų formuotuvo (102), skaidulinio stiprintuvo (103) ir impulsų spaustuvo (104).