1. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys su plieniniu korpusu, skirtas skydinio tunelio nusėdimo kontrolei, kuris apima betonavimo mechanizmą ir daugybę plieninių korpusų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

betonavimo mechanizmas apima žiedinį vamzdį (10) ir daugybę betonavimo agregatų, sujungtų su išoriniu žiedinio vamzdžio (10) perimetru,

betonavimo mechanizmo žiedinis skydas yra padalintas į vidinę žiedinio vamzdžio dalį, vidinio žiedo ertmėje (12), o išorinė žiedo ertmė yra sumontuota žiediniame vamzdyje (10),

kur betonavimo agregatą sudaro pirmasis gofruotas vamzdis (61), betonavimo antgalis (63), jungiamasis vamzdis (64), esantis pirmajame gofruotame vamzdyje (61) ir kontrolės įtaisas, kontroliuojantis pirmojo gofruoto vamzdžio (61) išplėtimo laipsnį,

kur vienas pirmojo gofruoto vamzdžio (61) galas susisiekia su išorinio žiedo ertme (11), o kitas galas susisiekia su betonavimo antgaliu (63),

kur vienas jungiamojo vamzdžio (64) galas yra sujungtas su žiediniu skydu (13) ir susisiekia su vidinio žiedo ertme (12),

kur plieninį korpusą sudaro vidinis plieninis vamzdis (40) ir išorinis plieninis vamzdis (30), kuris slankiuoju būdu yra sujungtas su vidiniu plieniniu vamzdžiu (40),

kur vidiniame ir išoriniame plieniniuose vamzdžiuose (30, 40) yra daugybė betonavimo angų (31),

kur vidinė išorinio plieninio vamzdžio (30) sienelė turi ribojantį griovelį, o vidinis plieninis vamzdis (40) turi iškyšą, kuri slankiojančiu būdu yra sujungta ribojančiame griovelyje,

kur viršutinėje vidinėje vidinio plieninio vamzdžio (40) dalyje yra sumontuotas sandarinimo blokas (41) ,

betoninį agregatą papildomai sudaro slankiojantis vamzdis (70), pereinantis sandarinimo bloką (41) ir slankiojančiai sujungtas su pritvirtintu vamzdžiu (80), sumontuotu prie išorinio plieninio vamzdžio (30),

kur pritvirtintas vamzdis (80) turi pirmąja anga (81), esančią viršutinėje vidinio plieninio vamzdžio (40) dalyje, o apatinė slankiojančio vamzdžio (70) dalis yra su antrąja anga (71), kuri gali susisiekti su pirmąja anga (81),

kur viršutinė slankiojančio vamzdžio (70) dalis yra prijungta sūkuriniu būdu ir tvirtai prie antrojo gofruoto vamzdžio (72),

betoninį agregatą papildomai sudaro mova (73), kuri gali būti susriegta su jungiamuoju vamzdžiu (64) ir pritvirtinta prie antrojo gofruoto vamzdžio (72),

kur žiedinis vamzdis (10) yra sujungtas su pirmuoju betonavimo vamzdžiu, susisiekiančiu su išorinio žiedo ertme (11), ir antrasis betonavimo vamzdis susisiekia su vidinio žiedo ertme (12).

2. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal 1 punktą, kur kontrolės įtaisą sudaro pritvirtinta mova (60), pritvirtinta prie žiedinio vamzdžio (13), ir reguliuojanti mova (62) įsriegta į pritvirtintą movą (60), kur betonavimo antgalis (63) yra pateikiamas kaip jungiamasis elementas, o reguliuojanti mova (62) yra sujungta jungiamajame elemente ir gali jame suktis.

3. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal 2 punktą, kur pirmasis gofruotas vamzdis (61) yra pritvirtintoje movoje (60), kur jungiamasis elementas yra žiedo iškyša, pritvirtinta betonavimo antgalyje (63), o reguliuojanti mova (62) yra pateikiama su žiedo sujungimo grioveliu, suderintu su žiedo iškyša.

4. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal 3 punktą, kur pirmąjį betonavimo vamzdį sudaro pirmasis pagrindinis vamzdis ir pirmosios atšakos vamzdžių dauguma, kuriuos galima sujungti su betonavimo mašina, kai vienas pirmosios atšakos vamzdžio galas susisiekia su pirmuoju pagrindiniu vamzdžiu, o kitas galas susisiekia su išorinio žiedo ertme (11).

5. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal 4 punktą, kur antrąjį betonavimo vamzdį sudaro antrasis pagrindinis vamzdis ir antrosios atšakos vamzdžių dauguma, kuriuos galima sujungti su betonavimo mašina, kai vienas antrosios atšakos vamzdžio galas susisiekia su antruoju pagrindiniu vamzdžiu, o kitas galas susisiekia su išorinio žiedo ertme (11).

6. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal 5 punktą, kur pirmasis pagrindinis vamzdis yra pateikiamas su pirmąja sklende, o antrasis pagrindinis vamzdis pateikiamas su antrąja sklende.

7. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur yra numatyti du ribojantys grioveliai, kurie atitinkamai yra kairėje ir dešinėje išorinio plieninio vamzdžio pusėse.

8. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur betonavimo antgalyje (63) yra sumontuotas sandarinimo paklotas.

9. Betonavimo sutvirtinimo įrenginys pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kur vidinio plieninio vamzdžio (40) galas, atokiau nuo išorinio plieninio vamzdžio (30), yra sumontuotas kaip antgalis.