1. Vėjo srautu veikiamas įrenginys, apimantis:

korpusą (1), sudarytą iš horizontaliai išdėstytų viršutinės (5) ir apatinės (4) dalių, sujungtų su mažiausiai dviem šoninėmis sienelėmis (6, 7), išdėstytomis kiekviename iš korpuso (1) vertikalių šonų, kur šoninės sienelės (6, 7) yra pakreiptos į korpuso vidų, taip suformuojant angas (8,9) korpuso šonuose, pro kurias įteka vėjo / oro srautas;

aplink savo ašį besisukantį veleną (3), tvirtinamą vertikalioje padėtyje atramose (10), prijungtose prie korpuso (1) viršutinės (5) ir apatinės (4) dalių;

sparnuotę (2), tvirtinamą ant besisukančio veleno (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotė (2) yra apvalaus disko formos ir ant veleno (3) yra tvirtinama pakreipiant ją kampu pagal vertikalią veleno ašį.

2. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotės (2) posvyrio kampas veleno (3) vertikalios ašies atžvilgiu yra fiksuotas arba kintamas.

3. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotės (2) posvyrio kampas veleno (3) vertikalios ašies atžvilgiu kinta nuo 10° iki 80°.

4. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotės (2) posvyrio kampas vertikalios veleno (3) ašies atžvilgiu yra užtikrinamas kreipiančiąja (11), nejudamai pritvirtinta ant veleno (3), prie kurios nejudamai prijungta sparnuotė (2).

5. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotės (2) posvyrio kampas vertikalios veleno (3) ašies atžvilgiu yra keičiamas sparnuotės posvyrio kampo mechanizmu, kur minėtas mechanizmas apima mažiausiai dvi apatines kreipiančiąsias (12), apatinę (13) ir viršutinę (15) plokšteles, riedėjimo elementus (14), mažiausiai dvi viršutines kreipiančiąsias (16) ir sparnuotės (2) tvirtinimo prie veleno (3) elementą (17).

6. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sparnuotės posvyrio kampo mechanizmo mažiausiai dvi kreipiančiosios (18), išdėstytos vertikalia kryptimi, yra šarnyriškai prijungiamos prie apatinės plokštelės (13), kuri yra fiksuotoje stacionarioje padėtyje, o prie apatinės plokštelės (13) riedėjimo elementais (14) yra prijungiama viršutinė plokštelė (15), prie kurios nejudamai yra pritvirtinta sparnuotė (2), o velenas (3) su sparnuote (2) yra sujungiamas tvirtinimo elementu (17), nejudamai prijungtu prie veleno (2), kur sparnuotei (2) sukantis aplink savo vertikalią sukimosi ašį, kartu sukasi velenas (3) ir viršutinė plokštelė (15), o sparnuotės (2) posvyrio kampas yra keičiamas keičiant kreipiančiųjų (18), kurių galai išsikiša už korpuso (1) apatinės dalies (4), padėtį išilgine kryptimi.

7. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos (10) yra magnetiniai ir / arba radialiniai riedėjimo guoliai.

8. Vėjo srautu veikiamas įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu veleno (3) galai išsikiša už korpuso (1) viršutinės (5) ir apatinės (4) dalių.