1. Reguliuojamas garso absorberis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojama veiklioji garsą sugerianti plokštė pagaminta iš popieriaus gamybos dumblo kompozito (3), įrenginys turi galimybę būti reguliuojamas t. y., didinti arba mažinti oro tarpą (5) tarp kompozitinės popieriaus gamybos dumblo plokštės (3) ir pastato konstrukcijos (4).

2. Reguliuojamas garso absorberis, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio garso sugerties dažniai kinta, nekeičiant konstrukcijos.

3. Reguliuojamas garso absorberis, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad patalpoje naudojant keletą arba keliolika absorberių, galima išgauti efektyvią garso sugertį plačiame dažnių diapazone, esant absorberių sistemai (naudojami skirtingi oro tarpo (5) atstumai už absorberių plokščių (3)).