1. Naftos angliavandenilių skaidymo vandenyje būdas naudojant grybus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidytini naftos angliavandeniliai kontaktuoja su paruoštu grybų inokuliatu, kuris sudarytas bent iš šių komponentų:

▪ grybų, išskirtų iš Baltijos jūros pakrantės smėlio ir vandens mėginių, kamienų;

▪ ekologiškos pagalbinės medžiagos, veikiančios kaip natūralus sorbentas.

2. Būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grybų kamienai yra parinkti iš Fusarium equiseti, Clonostachys rosea, Alternaria rosea ir Emericellopsis sp.

3. Būdas, pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasirinkta aplinkai nekenksminga pagalbinė medžiaga, ant kurios imobilizuotas bent vienas grybų kamienas, yra parinkta iš: kviečių šiaudų, avižų šiaudų, ryžių šiaudų, kukurūzų šiaudų, miežių arba javų šiaudų, arba kviečių sėlenų, arba pjuvenų.

4. Būdas, pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasirinkta aplinkai nekenksminga pagalbinė medžiaga veikia kaip natūralus naftos sorbentas.

5. Būdas, pagal 1 - 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš liofilizavimą papildomos maistinės medžiagos, pavyzdžiui, azotas ir fosforas, yra imobilizuojamos ant aplinkai draugiškos pagalbinės medžiagos, atsižvelgiant į aplinką, kurioje medžiaga bus naudojama.

6. Būdas, pagal 1 - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fermentų kompozicijas, gaunamas iš grybų kamienų, galima naudoti kartu su grybų kamienais, kur fermentų kompozicijos yra imobilizuotos ant aplinkai draugiškų pagalbinių medžiagų.

7. Būdas, pagal 1 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad inokuliatas, kontaktuojantis su naftos angliavandeniliais keletą kartų, gali būti skirtingos sudėties pagal naudojamas grybų kultūras ir (arba) pagal skirtingą aplinkai draugišką pagalbinę medžiagą, ir (arba) pagal maistines medžiagas su papildomu azotu ir fosforu.

8. Būdas, pagal 1 - 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kietųjų dalelių pavidalo inokuliatas paskirstomas ant naftos angliavandenilių, išsklaidant jį iš laivo arba orlaivio tiesiogiai ant užteršto vandens paviršiaus.

9. Būdas, pagal 1 - 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grybų kamienų kultūros yra laikomos konservuotos iki panaudojimo laiko.

10. Būdas, pagal 1 - 9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grybų inokuliatas paskirstomas ant naftos angliavandenilių, kai vandens temperatūra aukštesnė nei +15 °C.

11. Būdas, pagal 1 - 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galima papildomai taikyti metodą, grįstą naftos angliavandenilių aerobiniu skaidymu.

12. Būdas, pagal 1 - 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galima papildomai naudoti grybo Emericellopsis sp. padermę natūraliai mikroflorai atkurti.