Išradimas priskiriamas medicinos sričiai, konkrečiai gali būti panaudotas apsauginių kaukių, prisotintų nanosidabru gamyboje, kurios yra skirtos apsaugoti aplinką nuo jas naudojančio žmogaus kvėpavimo takų iškvepiamo oro ir jame esančių bakterijų ir virusų. Išradimo tikslas - sukurti patogią naudoti, efektyvią, daugkartinio naudojimo veido kaukę, užtikrinančią antivirusinę, antimikrobinę apsaugą nuo infekcijų, perduodamą oro-lašeliniu būdu. Išradimo tikslas yra pasiekiamas tuo, kad apsauginės veido kaukės, filtruojantis pagrindas yra pagamintas iš tankios natūralios žaliavos pluošto medžiagos (linas, medvilnė, bambukas ir kt.), prie kurio vidinėje, su vartotojo veidu besiliečiančioje pusėje, ant filtruojančio pagrindo, savo viršutinėmis horizontaliosiomis dalimis, su atitinkamais lygiagrečiais tarpais vienas nuo kito, pritvirtinti ne mažiau trys stačiakampės formos intarpai, kurių apatiniai laisvieji galai dengia vienas kitą ir yra pagaminti iš tankios neaustinės mikropluošto medžiagos, prisotintos nanosidabro tirpalu. Taip pat, nosies fiksatorius yra pagamintas iš minkšto, lengvai besiformuojančio metalo vielos ir yra pritvirtintas per visą filtruojančio pagrindo viršutinį horizontalųjį ilgį. Be to, elastiniai tvirtinimo elementų galai gali būti pritvirtinti prie horizontaliųjų filtruojančio pagrindo pusių, taip suformuojant kilpas užkabinimui už ausų arba gali būti pritvirtinti prie vertikaliųjų pusių, taip suformuojant kilpas užkabinimui už galvos.