1. Apsauginė veido kaukė, susidedanti iš filtruojančio pagrindo, kuris yra stačiakampės formos, su horizontaliosiomis, galuose sutvirtintomis klostėmis, jo galuose pritvirtintų elastinių tvirtinimo elementų ir nosies fiksatoriaus, įtvirtinto viršutinėje horizontalioje kaukės filtruojančio pagrindo dalyje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apsauginės kaukės filtruojantis pagrindas yra pagamintas iš tankios natūralios žaliavos pluošto medžiagos (linas, medvilnė, bambukas ir kt.), prie kurio vidinėje, su vartotojo veidu besiliečiančioje pusėje, ant filtruojančio pagrindo, savo viršutinėmis horizontaliosiomis dalimis, su atitinkamais lygiagrečiais tarpais vienas nuo kito, pritvirtinti ne mažiau trys stačiakampės formos intarpai, kurių apatiniai laisvieji horizontalieji galai dengia vienas kitą ir yra pagaminti iš tankios neaustinės mikropluošto medžiagos, prisotintos nanosidabro tirpalu.

2. Apsauginė veido kaukė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nosies fiksatorius yra pagamintas iš minkšto, lengvai besiformuojančio metalo vielos ir yra pritvirtintas per visą filtruojančio pagrindo viršutinį horizontalųjį ilgį.

3. Apsauginė veido kaukė pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elastiniai tvirtinimo elementų galai gali būti pritvirtinti prie horizontaliųjų filtruojančio pagrindo pusių, taip suformuojant kilpas užkabinimui už ausų arba gali būti pritvirtinti prie vertikaliųjų pusių, taip suformuojant kilpas užkabinimui už galvos.