1. Nešiojamas židinys, skirtas naudoti lauke, sudarytas iš nedegios medžiagos talpyklos, turinčios rankeną ir pripildytos degių medžiagų, į kurias įdėtas dagtis, ir dangčio, pagaminto iš nedegių medžiagų, leidžiančių bet kuriuo metu nutraukti ugnies degimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dagtis (5) pagamintas iš minkštos, porėtos medienos plaušų plokštės, įmirkytos degiosiose medžiagose, išilginės juostos ir įdėtas į įvorę (11), pagamintą iš nedegios medžiagos, kurios ilgis beveik lygus talpyklos (2) gyliui, be to, įvorėje (11) yra mažiausiai dvi mažos angos (7), po vieną apatiniame ir viršutiniame įvorės (11) kraštuose, viršuje įvorė sujungta su dangčiu (8), pagamintu iš nedegios medžiagos, kurio centre yra didelė anga (9), o šoniniame krašte - maža anga (10).

2. Nešiojamas židinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dagties (5) plotis yra mažesnis nei dangčio (8) didesnės angos (9) skersmuo.

3. Nešiojamas židinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad įvorė (11) yra trumpesnė arba lygi talpyklos (2) šoninių kraštų aukščiui ir mažesnė arba lygi dagties (5) aukščiui.

4. Nešiojamas židinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad įvorės (11) šoniniuose kraštuose esančių angų (7) skersmuo yra ne mažesnis kaip 2 mm ir ne didesnis kaip 20 mm.

5. Nešiojamas židinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dangtyje (8) esančios angos (9) skersmuo yra didesnis nei dagties (5) plotis ir (arba) lygus įvorės (11) skersmeniui, bet ne didesnis kaip talpyklos (2) skersmuo.

6. Nešiojamas židinys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dangtyje (8) esančios angos (10) dydis yra ne mažiau kaip 5 mm, bet ne daugiau kaip 15 mm.