Išradimas priklauso pastatų konstrukcijoms, konkrečiai – balkono tvirtinimo ir įrenginiams, ir būdams. Balkono tvirtinimo būdas apima šiuos žingsnius: balkonas yra pakeliamas į reikiamą aukštį; balkono sijos kreipiančiosiomis plokštelėmis yra privedamos prie fasado kronšteinų, sulygiuojant balkoną horizontalia ir vertikalia kryptimis; balkono tvirtinimo įrenginiu balkono sijos yra prijungiamos prie tvirtinimo kronšteino auselių, kur aktyvavus balkono tvirtinimo įrenginio pavarą, sujungtą su žirkliniu mechanizmu, šis apspaudžia tvirtinimo auselę; balkono sijos toliau prie kronšteinų yra pritvirtinamos sujungimo elementais. Balkono tvirtinimo įrenginys apima: korpusą, pavarą, mažiausiai du fiksatorius, žirklinį mechanizmą. Žirklinis mechanizmas yra valdomas pavara ir apima: mažiausiai dvi žirkles, centrinį tvirtinimo elementą, prijungimo elementus. Balkono tvirtinimo įrenginys yra montuojamas ant mažiausiai dviejų balkono sijų.