1. Balkono tvirtinimo įrenginys (1), skirtas prijungti balkoną (4) prie pastato fasado, apimantis:

korpusą (8),

pavarą (7), patalpintą korpuse (8),

mažiausiai du fiksatorius (12), prijungtus korpuso (8) galinėje dalyje, kuriais korpusas (8) yra fiksuojamas prie kreipiančiosios plokštelės (5),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad toliau apima

žirklinį mechanizmą (11), sujungtą su pavara (7) slankiuoju elementu (9),

kur aktyvavus pavarą (7), žirklinis mechanizmas (11) apspaudžia tvirtinimo auselę (6), prijungtą prie kronšteino (3).

2. Tvirtinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pavara (7) yra elektrinė arba hidraulinė, arba pneumatinė.

3. Tvirtinimo įrenginys (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žirklinis mechanizmas (11) apima: mažiausiai dvi žirkles (16), išdėstytas centrinio tvirtinimo elemento (10) vertikalios ašies atžvilgiu; centrinį tvirtinimo elementą (10), ant kurio yra išdėstytos mažiausiai dvi žirklės (16); prijungimo elementus (17), kurių vienas galas yra prijungtas prie slankiojo elemento (9), o kitas galas yra prijungtas prie žirklių (16).

4. Tvirtinimo įrenginys (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad balkonas (4) apima laikančiąsias sijas, karkasą, atitvarą/turėklą ir apdailines medžiagas.

5. Balkono tvirtinimo prie pastato fasado būdas, apimantis šiuos žingsnius:

balkonas (4) pakeliama į reikiamą aukštį;

balkono sijos (2) kreipiančiosiomis plokštelėmis (5), prijungtomis prie sijų (2), yra privedamos prie kronšteinų (3), prijungtų prie pastato fasado, sulygiuojant balkoną (4) horizontalia ir vertikalia kryptimis;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad balkono tvirtinimo įrenginiu (1), pritvirtintu ant kreipiančiosios plokštelės (5), balkono sijos (2) yra prijungiamos prie tvirtinimo auselių (6), prijungtų prie kronšteinų (3), kur aktyvavus balkono tvirtinimo įrenginio (1) pavarą (7), sujungtą su žirkliniu mechanizmu (11), šis apspaudžia tvirtinimo auselę (6);

balkono sijos (2) toliau prie kronšteinų (3) yra pritvirtinamos sujungimo elementais.

6. Tvirtinimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo įrenginiui (1) prijungus balkoną (4) prie pastato fasado, aktyvuojamas saugumo informacinis mechanizmas (indikatorius), pranešantis, kad ant balkono leidžiama užlipti asmenims, kurie užbaigia balkono tvirtinimo darbus.

7. Tvirtinimo būdas pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad balkono tvirtinimo įrenginys (1) yra montuojamas ant mažiausiai dviejų balkono sijų (2), kur prieš pakeliant balkoną (4) į reikiamą aukštį, įrenginio (1) žirklinis mechanizmas (11) yra nustatomas į pradinę padėtį, kurioje žirklės (16) yra išskečiamos.

8. Tvirtinimo būdas pagal 5-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pavara (7) yra elektrinė arba hidraulinė, arba pneumatinė.

9. Tvirtinimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad balkonas apima laikančiąsias sijas, karkasą, atitvarą/turėklą ir apdailines medžiagas.