1. Geoterminė elektrinė, sudaryta iš kelių geoterminių gręžinių su padavimo ir iškėlimo vamzdžiais, vandens siurbliais, šiluminiais siurbliais, šilto ir karšto vandens talpomis, karšto garo katiline, valdymo sistemos, kelianti iš gelmės druskingą šiltą vandenį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visa geoterminė elektrinė kaip visuma surenkama iš keturių pagrindinių modulių:

a) vieno giluminio gręžinio su į gelme nuleistu šilumos paėmimo zondu modulio;

b) šiluminės mašinos, kuri atskiria šaltus (T=-10–0 °C), šiltus (T= 30–40 °C) ir karštus

(T= 60–70 °C), srautus modulio;

c) vamzdžių, vandens siurblių, karšto (T= 60–70 °C), šilto (T= 30–40 °C) ir šalto

(T=-10–0 °C), vandens kaupimo talpų, skirtų vartotojams aprūpinti modulio;

d) automatinio autonominio nuotolinio valdymo modulio, su kompiuteriais, jutikliais, davikliais, programomis, valdančiomis tiek atskirus procesus, tiek visus geoterminius elektrinės sistemas ir modulius, veikia kaip visuma, šilumnešiklio pagalba pernešdama šilumą iš gręžinio gelmėje esančio šilto vandens sluoksnio šilumos paėmimo zondu į šiluminės mašinos modulį ir šalto (T=-10–0 °C), šilto

(T= 30–40 °C), karšto (T= 60–70 °C), vandens kaupimo talpas, o iš jų vamzdžiais ir siurbliais perneša šaltus, šiltus ir karštus vandens srautus vartotojams.

2. Geoterminė elektrinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į geoterminį gręžinį nuleistas šilumos paėmimo zondas su vidiniu šiltą

(T= 30–40 °C), šilumnešiklį į viršų keliančiu vamzdžiu, kuris apsaugotas šilumine izoliacija ir patalpintas į išorinį šalto (T=-10–0 °C), šilumnešiklio padavimo žemyn vamzdį, turi apatinę šiluminę zondo dalį, su šiluminiais vamzdeliais, gaubiančiais išorinį šalto šilumnešiklio pernešimo vamzdį ir apsauginį, keramika dengtą viršutinį sluoksnį, kuri nuleidžiama į geoterminio gręžinio šilto (T= 30–40 °C), vandens telkinį.

3. Geoterminė elektrinė pagal 1–2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos paėmimo zondas tvirtinamas ir palaikomas geoterminiame gręžinyje elastingų pripučiamų fiksatorių laikiklių pagalba.

4. Geoterminė elektrinė pagal 1–3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šiluminės mašinos modulyje atšaldytas (T=-10–0 °C), šilumnešiklio srautas iš šaldomos talpos vamzdžiais siurblių pagalba nuolat pumpuojamas į atšaldytą kaupiklį, Iš kurio šiluma kompresoriaus variklio pagalba vamzdžiais perkeliama prieš šilumos gradientą į šildomą (T= 30–40 °C), kaupiklį, o iš pastarojo prieš šilumos gradientą kompresoriaus variklio pagalba vamzdžiais perkeliamas į karštą (T= 60–70 °C), kaupiklį, iš kurio nuolat cirkuliuojantis karštas vanduo siurblio pagalba perkeliamas į karštą kaupimo talpą (T= 60–70 °C), ir visos šios nuolat besikartojančios operacijos metu šiluma iš šaltesnės talpos perkeliama į šiltesnę, karštesnę talpas, o tokios operacijos metu ne tik sugeriama iš gelmės perkelta šiluma, o ir papildomai pakeliama kaupiamo karšto vandens temperatūra.

5. Geoterminė elektrinė pagal 1–4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šiluminės mašinos modulyje iš gelmės pakeltas šiluminis srautas (T= 30–40 °C), siurbliais pumpuojamas iš viršaus pro pakopinį šilumos keitiklį taip, kad pakopomis tekėdamas žemyn šiltas vanduo, pratekėdamas pro šiluminius vamzdelius, išteka atšalusiu srautu (T=-10–0 °C) ir toliau pumpuojamas į gelmėje esantį šilumos paėmimo zondą išoriniu vamzdžiu, o įtekantis iš apačios į pakopinį šilumos keitiklį atšaldytas srautas (T=-10–0 °C), tekėdamas priešinga kryptimi išteka šiltu srautu (T= 30–40 °C), ir toliau pumpuojamas vandens siurbliais į šilto vandens (T= 30–40 °C) kaupimo talpas, šios operacijos metu įvyksta greiti šiluminiai mainai: karštas srautas – atšąla, atšaldytas sušyla.