1. Dekoratyvinių žvakių gamybos būdas, apimantis bent šiuos žingsnius:

• žvakės žaliavos arba žvakės ruošinio konsistencijos modifikavimą,

• žvakės formavimą iš žaliavos ar ruošinio su modifikuota konsistencija,

• suformuotos žvakės žaliavos konsistencijos atstatymą arba atsistatymą į kietą būseną,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

• žvakės formavimo iš žaliavos laikotarpyje (12), žvakės žaliavos (2) ir bent dalies gaminamos žvakės ruošinio (16) gamybinė temperatūra yra palaikoma intervale nuo 30 °C iki 50 °C laipsnių ir

• žvakės žaliavos (2) ir bent dalies gaminamos žvakės ruošinio (16) konsistencija yra plastiška.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavos ruošinio (2) ir žvakės ruošinio (16) forma kuriama ir keičiama rankomis plastinės skulptūros būdu (13).

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuoti žvakę rankomis, naudojami pagalbiniai plastinės skulptūros įrankiai (9): voleliai, spaudai, mentelės, peiliukai, rėžtukai, pirštinės.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žvakės žaliava (2) yra bičių vaškas, palmių vaškas, parafinas, stearinas, jų mišiniai, ir kitos žvakių gamybai tinkamos žaliavos, galinčios turėti ar įgyti plastinę konsistenciją gamybinės temperatūros intervale.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavos ruošinio (2) ir žvakės ruošinio (16) plastinė konsistencija pasiekiama ir palaikoma pakaitinimo priemonėmis (1), pakeliančiomis ruošinių temperatūrą konvekciniu oro apipūtimo, infraraudonosios spinduliuotės ar tiesioginio sąlyčio būdu, arba karštame vandenyje pašildant žaliavą.

6. Būdas pagal 1 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žvakės formavimo laikotarpiu ruošiniai (2), (16) pakartotinai pašildomi, pakartotinai įdedant juos į pakaitinimo priemones (1), kad neleisti žaliavai atvėsti žemiau darbinės temperatūros.

7. Būdas pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavos ir žvakės ruošinių (2, 16) plastinė konsistencija iki 37 °C temperatūros palaikoma rankų šilumos pagalba.

8. Būdas pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavos ir žvakės ruošinių (2, 16) plastinė konsistencija palaikoma gamybinės temperatūros intervale nuo 30 °C iki 50 °C visame žvakės (17) formavimo laikotarpyje, ruošinius (2, 16) nepertraukiamai šildant pakaitinimo įrenginiu (1).

9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojami žvakės (16) ir žaliavos (2) ruošiniai dekoruojami dažais.

10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žvakės (17) spalvinė gama sukuriama naudojant žaliavos ruošinius (2) su skirtingomis spalvomis.

11. Dekoratyvinių žvakių gamybos priemonių rinkinys gaminti žvakes būdu pagal 1-10 punktus, apimantis mažiausiai:

• vieną ar daugiau žaliavos ruošinių (2), ir/ arba vieną ar daugiau žvakės ruošinių (16), iš kurių formuojama žvakė (17),

• vieną ar daugiau dagčių, kur dagtis gali būti pateikiamas įlietas žaliavos ruošinyje (2), arba atskiras nuo žaliavos ruošinio (2);

• žaliavos ir žvakės ruošinių (2, 16) pakaitinimo priemones,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

• minėtos pakaitinimo priemonės yra įrenginys (1) skirtas žvakės formavimo laikotarpyje kaitinti žaliavos (2) ir žvakės (16) ruošinius darbinės temperatūros intervale, kuriame palaikoma žaliavos plastiška konsistencija, leidžianti žaliavos ruošinio (2) ir/arba žvakės ruošinio (16) formą keisti rankiniu plastinės skulptūros būdu;

12. Gamybos rinkinys pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakaitinimo įrenginys (1) apima mažiausiai: kaitinimo (8) ir apipūtimo karštu oru (7) elementus, skirtus pakelti ir palaikyti žaliavos (2) bei žvakės (16) ruošinių temperatūrą darbinės temperatūros intervale nuo 30 °C iki 50 °C laipsnių.

13. Žvakių žaliava dekoratyvinių žvakių gamybai,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi medžiagos kompoziciją, leidžiančią išlaikyti plastišką konsistenciją rankų šilumos pagalba, 30-37 °C laipsnių temperatūros intervale.