1. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas, susidedantis iš degalų bako angą uždengiančiosios ir į degalų bako kaklelį įleidžiamosios dalių su užrakinimo elementais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš plastikinio kamščio su ergonomiškos kūgio formos nerūdijančio plieno apsauginiu dangteliu (apsauginiu paviršiumi), kurio viršutinė dalis yra uždengiančioji degalų bako angą dalis ir kurio apatinė dalis - tarpinė ir suformuotas lizdas, skirtas stabilizuoti įrengto užrakinimo elemento - metalinio skersinio padėtį, yra įleidžiamoji į degalų bako kaklelį dalis; vidinėje centrinėje plastikinio kamščio dalyje suformuoto centrinio vertikalaus kanalo, jame įrengto metalinio centrinio vamzdelio su išoriniu žiedu viršutinėje dalyje, į kurį užrakinimo varžtas su jo galvutėje suformuotomis išėmomis raktelio iškyšų įstatymui laisvai įleistas iš apačios ir kiaurai įsuktas per užrakinimo elemento - metalinio skersinio srieginę angą bei užfiksuotas ant jo laisvojo galo po metaliniu skersiniu uždėta poveržle, kuri užfiksuota fiksatoriumi per angą, įrengtą užrakinimo varžto laisvajame gale.

2. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinio centrinio vamzdelio viršutinė žiedinė dalis yra virš plastikinio kamščio nerūdijančio plieno apsauginio dangtelio.

3. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastikinio kamščio su nerūdijančio plieno apsauginiu dangteliu pasukimo kampas pagal laikrodžio rodyklę yra ne didesnis kaip 90°.

4. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinis skersinis pagal išilginę ašį ne daugiau kaip 5 mm yra trumpesnis už degalų bako įpylimo angos vidinį diametrą.

5. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinio centrinio vamzdelio užkišimui panaudotas guminis kamštelis, kuris per pavadėlį sujungtas su plastikinio kamščio nerūdijančio plieno apsauginiu dangteliu, pritvirtinant pavadėlio vieną galą neišardomu sujungimu - kniede prie guminio kamštelio, o kitą galą - taip pat neišardomu sujungimu - kniede prie nerūdijančio plieno apsauginio dangtelio.

6. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinio skersinio poslinkis aukštyn-žemyn yra tarp tarpinės ir fiksatoriaus.

7. Sunkvežimio degalų bako apsauginis užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plastikinio kamščio nerūdijančio plieno apsauginis dangtelis gali suktis apie savo ašį.