1. Maistinė emulsija su tekstūra, kurios klampumas nuo 1000 iki 1500 mPas, matuojant 50 per sekundę šlyties greičiu 25 °C temperatūroje, prisotinta maistinėmis ir bioaktyviomis medžiagomis, susidedanti mažiausiai iš:

- „vanduo-aliejus-vanduo“ (VAV) struktūros emulsinio pagrindo, sudaryto iš vidinės vandens fazės (V1), aliejaus fazės (A) bei išorinės vandens fazės (V2), ir

- į šį emulsinį pagrindą įterptų maistinių ir bioaktyvių medžiagų komponentų,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto VAV emulsinio pagrindo

išorinė vandens (V2) fazė užpildyta baltyminiais komponentais,

aliejaus fazė (A) užpildyta lipofiliniais komponentais,

vidinė vandens (V1) fazė užpildyta angliavandeniais ir bio-aktyviomis medžiagomis.

2. Emulsija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinės vandens fazės (V2) baltymai yra pieno baltymai.

3. Emulsija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aliejaus (A) fazėje maistinės medžiagos yra nesotieji lipidai, lipofiliniai vitaminai D ir A.

4. Emulsija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinės vandens (V1) fazės medžiagos apima polifenolius, vitaminus C, B9 ir B12, Zn, Se, uogų ekstraktus.

5. Emulsija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinė vandens (V1) fazė apima mažiausiai šiuos angliavandenius: sacharozę, pieno angliavandenius.

6. Emulsija pagal punktus 1-5,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tinkamiausiame jos variante yra:

V1 fazėje - aronijų išspaudų ekstrakto, vitamino C, vitamino B9, vitamino B12; Zn, Se;

A fazėje - rapsų aliejaus, vitamino A, vitamino D3;

V2 fazėje - pieno baltymų, o maistinė sudėtis:

pieno baltymų – 12g/100g;

riebalų – 33g/100g;

aronijų išspaudų ekstrakto – 2g/100g;

vitaminų ir mikroelementų: A – 400μg/100g, D3 – 40μg/100g, C - 40mg/100g, B12 - 2000 μg/100g, B9 - 1600 μg/100g, cinko - 28mg/100g, seleno - 120μg/100g.

7. Emulsija pagal punktus 1-6,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad palaiko kontroliuojamai laipsnišką joje esančių maistinių ir bioaktyvių medžiagų atpalaidavimą, nustatytą virškinimo imitavimo metodu, atliekamu in vitro sąlygomis.

8. Emulsija pagal punktus 1-7,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vartojama sumaišyta su padidinto baltymų kiekio jogurtu, sumaišius 25 masės dalis emulsijos su 75 masės dalimis padidinto baltymų kiekio jogurto.

9. Emulsija pagal punktus 1-7,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vartojama kaip sudėtinė dalis karštuose ir šaltuose patiekaluose, tokiuose kaip košės, įmaišius nuo 1 iki 2 masės dalių emulsijos į 20 masės dalių pagrindinio patiekalo.

10. Emulsija pagal punktus 1-7,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maistinė sudėtis, klampumas ir struktūra subalansuoti vyresnio amžiaus žmonėms ir rijimo sutrikimų turintiems pacientams.