1. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija, kai laikiklį (1), (2), (7) sudaro kompozitinės medžiagos ir armuojantis pluoštas, įterptas į kompozicines medžiagas,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantį pluoštą sudaro mažiausiai dvi skirtingos pluoštinės medžiagos.

2. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantis pluoštas yra sudarytas iš stiklo pluošto ir natūralios pluoštinės medžiagos.

3. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantis pluoštas yra sudarytas iš stiklo pluošto ir bazalto pluošto.

4. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantis pluoštas yra sudarytas iš bazalto pluošto ir natūralios pluoštinės medžiagos.

5. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantis pluoštas yra sudarytas iš stiklo pluošto, bazalto pluošto ir natūralios pluoštinės medžiagos.

6. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad armuojantys pluoštai yra orientuoti įvairiomis kryptimis.

7. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikiklio (1), (2), (7) skersinio skerspjūvio forma primena stačiakampi su pašalinta vidurine dalimi vienos kraštinės, t.y. forma primena " U " formą.

8. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikiklio galai (9) yra nupjauti nuožulniai, tokiu būdu užtikrinant lengvesnį laikiklio (1), (2), (7) prastūmimą pro izoliaciją.

9. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 1–8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikikliui (1), (2), (7) tvirtinti yra naudojamas kampo formos profilis (6).

10. Vėdinamo fasado laikiklio konstrukcija pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie vieno laikiklio (1), (2), (7) galo yra pritvirtintas kampo formos profilis (6), o prie kito laikiklio (1), (2), (7) galo yra pritvirtinta laikino tvirtinimo spyruoklė (8), kuri yra nuožulni ir be aštrių kampų, todėl užtikrina, kad montuojant nebūtų pažeidžiama izoliacija.