1. Laiptai-keltuvas, susidedantis iš platformos, kurią sudaro n skaičius vertikaliai judančių laiptų pakopų 1, kėlimo/nuleidimo mechanizmo ir valdymo bloko,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laiptų pakopos 1 yra sujungtos su laikančiąja sija 2, o prie kiekvienos laiptų pakopos 1 galų, pritvirtinti laikantieji rėmai 4, kurie viršuje tarpusavyje sujungti porankiais 5, kur pirmosios ir paskutiniosios laiptų pakopų 1, rėmų 4 viduje, laiptų pakopų kėlimui/nuleidimui, yra įmontuotos linijinės elektromechaninės pavaros 6, kurias sudaro motoreduktorius su sraigtine perdava, kuri juda vertikalia kryptimi, o viename iš vidinių rėmų 4 yra sumontuoti platformos nuleidimo/pakėlimo ir avarinio sustabdymo mygtukai, sujungti su įrenginio valdymo bloku, kuris sumontuotas viename iš rėmų 4, platformos iškvietimo mygtukai ir platformos transformavimosi į laiptus mygtukai yra įtvirtinti šalia laiptų-keltuvo jo apatiniame ir viršutiniame lygmenyje, kurie sujungti su įrenginio valdymo bloku.

2. Laiptai-keltuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikančiojoje sijoje 2, apsaugai nuo laiptų pakopos 1 prispaudimo/kirpimo yra sumontuoti foto jutikliai 7.

3. Laiptai-keltuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugai nuo neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo nuo platformos bei patogaus užvažiavimo ant jos, prie laiptų pirmosios pakopos 1, visu jos ilgiu, yra sumontuotas pandusas 3, kuris yra valdomas platformos pakėlimo ir nuleidimo mygtukais.

4. Laiptai-keltuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikančiosios sijos 2 su pakopomis 1 ir porankiai 5 su rėmais 4 sujungti plokščia šarnyrine jungtimi.