1. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas, kurį sudaro:

mažiausiai du struktūriškai identiški, nepriklausomai valdomi imtuvai [1, 2], kiekvienas iš jų yra prijungtas prie imtuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [5, 6];

mažiausiai du nepriklausomai valdomi lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriai [9, 10] kiekvienam imtuvui [1, 2], kiekvienas iš jų yra prijungtas prie imtuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [5, 6];

mažiausiai du struktūriškai identiški nepriklausomai valdomi siųstuvai [3, 4], kiekvienas iš jų yra prijungtas prie siųstuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [7, 8];

mažiausiai du nepriklausomai valdomi lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriai [11, 12] kiekvienam siųstuvui [3, 4], kiekvienas iš jų yra prijungtas prie siųstuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [7, 8];

lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo grandinė.

2. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kuriame imtuve [1, 2] yra bent du radijo dažnio įėjimai su mažo triukšmo stiprinimo blokais, iš kurių bent vienas yra tiesiogiai sujungtas su kvadratūrinio maišytuvo [102, 202] įėjimu, kuris savo ruožtu yra prijungtas prie kvadratūros žemųjų dažnių bloko, susidedančio iš kanalų parinkimo filtrų ir stiprintuvų blokų [101, 201].

3. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuvo [1, 2] bent vienas iš radijo dažnio įėjime esančio mažo triukšmo stiprintuvo [105, 205] išėjimas yra prijungtas prie maišytuvo [104, 204], kurį galima apeiti, ir kurio išėjimas gali būti išoriškai prijungtas prie kito mažo triukšmo stiprintuvo [103, 203] įėjimo per išorinį sujungimą.

4. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuvo [1, 2] maišytuvo [104, 204] lokalaus osciliatoriaus signalo įėjimas yra prijungtas prie vieno iš imtuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [6] išėjimų.

5. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuvo [1, 2] kvadratūros maišytuve [102, 202] kvadratūros signalo generatoriaus įėjimas yra prijungtas prie vieno iš imtuvui specifinio lokalių osciliatorių paskirstymo tinklo išėjimų [5, 6].

6. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuvo [1, 2] kvadratūros žemųjų dažnių bloko [101, 201] kanalo pasirinkimo filtro praleidžiamųjų dažnių juosta ir stiprintuvo stiprinimas yra valdomi.

7. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kuriame siųstuve [3, 4] yra bent du radijo dažnio išėjimai su stiprinimo blokais, iš kurių bent vienas yra tiesiogiai sujungtas su kvadratūrinio maišytuvo [302, 402] išėjimu, kuris savo ruožtu yra prijungtas prie kvadratūros žemųjų dažnių bloko, sudaryto iš kanalų parinkimo filtrų ir stiprintuvų blokų [301, 401].

8. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siųstuvo [3, 4] bent vienas iš radijo dažnio galios stiprintuvo [303, 403] išėjimas gali būti išoriškai prijungtas prie maišytuvo [304, 404], kurį galima apeiti, ir kurio išėjimas yra sujungtas su papildomu galios stiprintuvo įėjimu [305, 405].

9. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siųstuvo [3, 4] maišytuvo [304, 404] lokalaus osciliatoriaus signalo įėjimas yra prijungtas prie vieno iš siųstuvui specifinio lokalaus osciliatoriaus paskirstymo tinklo [8] išėjimų.

10. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siųstuvo [3, 4] kvadratūriniame maišytuve [302, 402] kvadratūros signalo generatoriaus įėjimas yra prijungtas prie vieno iš siųstuvui specifinių lokalių osciliatorių paskirstymo tinklo išėjimų [7, 8].

11. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siųstuvo [3, 4] kvadratūros žemųjų dažnių bloko [301, 401] kanalo pasirinkimo filtro praleidžiamųjų dažnių juosta ir stiprintuvo stiprinimas yra valdomi.

12. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jo lokalūs aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriai [9, 10, 11, 12] yra struktūriškai identiški, nepriklausomai valdomi ir sukuria lokalų FPLL aukštųjų dažnių signalą, kur lokalų osciliatorių galima derinti bent jau nuo FPLL iki FPLL / 2, PLL sintezatorius gali veikti sveikojo skaičiaus-N ir trupmeninio-N režimu, o jo išėjimo dalyje yra 2n daliklis, kur n yra sveikas skaičius ir yra lygus arba didesnis už 0.

13. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo lokalaus osciliatoriaus paskirstymo grandinę sudaro:

mažiausiai du tarpusavyje sujungti imtuvui specifiniai lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklai [5, 6], kurių kiekvienas yra sujungtas su PLL sintezatoriumi [9, 10] ir imtuvu [1, 2];

mažiausiai du tarpusavyje sujungti siųstuvo specifiniai lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklai [7, 8], kurių kiekvienas yra sujungtas su PLL sintezatoriumi [11, 12] ir siųstuvu [3, 4].

14. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo lokalūs aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklai [5, 6, 7, 8] yra sudaryti tik iš 1–2 signalo skirstytuvo [13] ir 2–1 signalo tankintuvo grandynų [14].

15. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo pirmąjį imtuvo [1] lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [5] sudaro trys 1–2 signalo skirstytuvai [500, 502, 504] ir du 2–1 signalo tankintuvai [501, 503]; ir kad jis turi du įėjimus - signalą iš pirmojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [9] ir pirmojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklo [7]; ir kad jis turi tris išėjimus - signalą į antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6], pirmojo imtuvo kvadratūros maišytuvą [102] ir į antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8].

16. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo antrąjį imtuvo [2] lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6] sudaro keturi 1–2 signalo skirstytuvai [600, 601, 602, 604] ir trys 2–1 signalo tankintuvai [603, 605, 606]; ir kad jis turi tris įėjimus - signalą iš antrojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [10], pirmojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklo [5] ir antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklo [8]; ir kad jis turi keturis išėjimus - signalą į antrąjį imtuvo kvadratūrinį maišytuvą [202], pirmąjį ir antrąjį imtuvo maišytuvą [104, 204] ir į antrąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8].

17. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo pirmąjį siųstuvo [3] lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [7] sudaro vienas 1–2 signalo skirstytuvas [700] ir vienas 2–1 signalo tankintuvas [701]; ir kad jis turi vieną įėjimo signalą iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11]; ir kad jis turi tris išėjimus - signalus į antrąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], pirmąjį siųstuvo kvadratūrinį maišytuvą [302] ir į pirmąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [5].

18. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo antrąjį siųstuvo [4] lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8] sudaro penki 1–2 signalo skirstytuvai [800, 802, 803, 805, 806] ir keturi 2–1 signalo tankintuvai [801, 803, 804, 807]; ir kad jis turi keturis įėjimus - signalus iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12], pirmojo ir antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklo [5, 6] ir pirmojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklo [7]; ir kad jis turi keturis išėjimus - signalus į antrąjį siųstuvo kvadratūrinį maišytuvą [402], pirmąjį ir antrąjį siųstuvo maišytuvą [304, 404] ir į antrąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6].

19. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš pirmojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [9] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [102] įėjimą per pirmąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [5]; ir kai signalas iš antrojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [10] išėjimo yra nukreipiamas į antrojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [202] įėjimą per antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6]; ir kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo yra nukreipiamas į pirmąjį siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [302] įėjimą per pirmąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [7]; ir kai signalas iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12] išėjimo nukreipiamas į antrąjį siųstuvą kvadratūrinio maišytuvo [402] įėjimą per antrąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], jis įgyvendina tiesioginio dažnio keitimo architektūrą, turinčią du nepriklausomus radijo dažnio siųstuvo-imtuvo traktus, sukonfigūruotus dažninio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

20. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš pirmojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [9] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo ir antrojo imtuvo kvadratūros maišytuvo [102, 202] įėjimą per pirmojo ir antrojo imtuvo lokalius aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklus[5, 6]; ir kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo nukreipiamas į pirmojo ir antrojo siųstuvo kvadratūros maišytuvo [302, 402] įėjimą per pirmojo ir antrojo siųstuvo lokalius aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklus [7, 8], jis įgyvendina tiesioginio dažnio keitimo architektūrą, turinčia mažiausiai du po du daugelio įėjimo daugelio išėjimų siųstuvo ir imtuvo traktą, sukonfigūruotą dažninio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

21. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš pirmojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [9] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo ir antrojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [102, 202] įėjimus per pirmojo ir antrojo imtuvo lokalius aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklus [5, 6]; ir kai signalas iš antrojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [10] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo ir antrojo imtuvo maišytuvo [104, 204] įėjimus per antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6]; ir kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo ir antrojo siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [302, 402] įėjimus per pirmojo ir antrojo siųstuvo lokalius virpesių signalo paskirstymo tinklus [7, 8]; ir kai signalas iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo ir antrojo siųstuvo maišytuvo [304, 404] įėjimus per antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], jis įgyvendina dvigubo dažnio keitimo architektūrą, turinčią mažiausiai du po du daugelio įėjimų daugelio išėjimų siųstuvo ir imtuvo traktą, sukonfigūruotą dažninio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

22. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo per nukreipiamas į pirmojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [102] įėjimą ir pirmojo siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [302] įėjimą per pirmąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [5] ir pirmojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [7]; kai signalas iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12] išėjimo nukreipiamas į antrojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [202] įėjimą ir antrąjį siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [402] įėjimą per antrąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6] ir antrąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], jis įgyvendina tiesioginio dažnio keitimo architektūrą, turinčią du nepriklausomus radijo dažnio siųstuvo-imtuvo traktus, sukonfigūruotą laikinio dalijimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

23. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo yra nukreipiamas į visus imtuvo ir siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [102, 202, 302, 402] įėjimus per visus lokalius virpesių signalo paskirstymo tinklus [5, 6, 7, 8], jis įgyvendina tiesioginio dažnio keitimo architektūrą, turinčia mažiausiai du po du daugelio įėjimų ir daugelio išėjimų siųstuvo ir imtuvo traktą, sukonfigūruotą laikinio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

24. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš pirmojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [9] išėjimo yra nukreipiamas į antrojo imtuvo maišytuvo [204] ir antrojo siųstuvo maišytuvo [404] įėjimus per pirmojo ir antrojo imtuvo lokalius aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklus [5, 6] ir antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8]; ir kai signalas iš antrojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [10] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo imtuvo maišytuvo [104] ir pirmojo siųstuvo maišytuvo [304] įėjimus per antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6] ir antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8]; ir kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo yra nukreipiamas į pirmojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [102] įėjimą ir pirmojo siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [302] įėjimą per pirmojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [5] ir pirmojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [7]; kai signalas iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12] išėjimo nukreipiamas į antrojo imtuvo kvadratūrinio maišytuvo [202] įėjimą ir antrojo siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [402] įėjimą per antrojo imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6] ir antrojo siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], jis įgyvendina dvigubo dažnio keitimo architektūrą, turinčią du nepriklausomus radijo dažnio siųstuvo-imtuvo traktus, sukonfigūruotą laikinio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

25. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai signalas iš trečiojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [11] išėjimo nukreipiamas į visus imtuvo ir siųstuvo kvadratūrinio maišytuvo [102, 202, 302, 402] įėjimus per visus lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklus [5, 6, 7, 8]; ir kai signalas iš ketvirtojo lokalaus aukštųjų dažnių signalo PLL sintezatoriaus [12] išėjimo yra nukreipiamas į visus imtuvo ir siųstuvo maišytuvų [104, 204, 304, 404] įėjimus per antrąjį imtuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [6] ir antrąjį siųstuvo lokalaus aukštųjų dažnių signalo paskirstymo tinklą [8], jis įgyvendina dvigubo dažnio keitimo architektūrą, turinčią mažiausiai du po du daugelio įėjimų daugelio išėjimų siųstuvo ir imtuvo traktą, sukonfigūruotą laikinio tankinimo dupleksui integruotame siųstuvo ir imtuvo grandyne pagal 1 punktą.

26. Integruoto siųstuvo ir imtuvo grandynas pagal 21, 24 ir 25 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kai jis veikia dvigubo dažnio keitimo architektūroje, jo siųstuvo-imtuvo radijo dažnių diapazonas praplečiamas per FPLL.