1. Taikinio (4), turinčio elektroninės įrangos, elektroninės įrangos nuotolinio trikdymo būdas, apimantis daugiau negu vieno signalo (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ...1.n) generavimą ir išspinduliavimą per vieną arba daugiau antenų (3.1, 3.2, ...3.n)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš vienos arba daugiau antenų (3.1, 3.2, 3.3 ...3.n) yra išspinduliuojami skirtingų dažnių f2.1,f2.2, f2.3, f2.4...f2.n signalai (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ...1.n), kurie pasiekia taikinį (4) nepakitę ir taikinio (4) elektronikos komponentuose (5) sužadina netiesinius dažnių maišymo procesus, kurie generuoja bent vieną signalą (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ...6.n), kurio dažnis f1.1, f1.2, f1.3, f1.4,...f1.n skiriasi nuo iš vienos arba daugiau antenų išspinduliuotų signalų (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ...1.n) dažnių f2.1, f2.2, f2.3, f2.4,...f2.n ir atitinka taikinio (4) elektroninės įrangos veikimo dažnius f1.1, f1.2, f1.3, f1.4,...f1.n.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur taikinio (4) elektronikos komponentuose (5) yra sužadinama harmonika pagal formulę (7):

f2.1/2.2=f1.1m (7)

kur m – yra generuojamos harmonikos eilė, f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2, 2.3) generuojami dažniai.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur slopinimo dažnis f1.1 yra sugeneruojamas pasinaudojant antros eilės netiesiškumu.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur išspinduliuojamų skirtingų dažnių f2.1, f2.2 signalai (1.1, 1.2) apima dažnius f2.1, f2.2 , tenkinančius lygtį (8):

f1.1=f2.1±f2.2 (8)

kur f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2, 2.3) generuojami dažniai.

5. Būdas pagal 3 punktą, kur išspinduliuojamų skirtingų dažnių f2.1, f2.2 signalai (1.1, 1.2) apima dažnius f2, f3 , tenkinančius lygtį (9):

f1.1=f2.1-f2.2 (9)

kur f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2, 2.3) generuojami dažniai.

6. Būdas pagal 3 punktą, kur taikinio (4) elektronikos komponentuose (5) sugeneruotas dažnis f1.1 gali būti randamas pagal lygtį (13):

f1.1=f2.i±f2.j, kai i≠j (13)

o i, j = 1, 2, kur f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2, 2.3) generuojami dažniai.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų, kur vienas arba daugiau iš išspinduliuotų signalų (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ...1.n) dažnių f2.1, f2.2, f2.3, f2.4,...f2.n yra toks pat kaip ir taikinio (4) elektroninės įrangos veikimo dažnis f1.1, o du arba daugiau iš išspinduliuotų signalų (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ...1.n) dažnių f2.1, f2.2, f2.3, f2.4,...f2.n skiriasi nuo taikinio (4) elektroninės įrangos veikimo dažnio f1.1, f1.2, f1.3, f1.4,...f1.n.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur vienas iš spinduliuojamų dažnių f2.1 yra tiesioginio trikdymo dažnis, o kitas spinduliavimo dažnis f2.2 turi vertes, pagal formulę (10):

f2.2=f2.1±f1.1 (10)

kur f2.2 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 yra tiesioginio trikdymo dažnis, sugeneruotas pirmojo išorinio generatoriaus (2.1), f1.1 – taikinio elektronikos komponentuose (5) atsirandantis trikdymo dažnis.

9. Būdas pagal 2 punktą, kur slopinimo dažnis f1.1 yra sugeneruojamas pasinaudojant trečios eilės netiesiškumu.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur išspinduliuojamų skirtingų dažnių f2.1, f2.2 signalai (1.1, 1.2) apima dažnius f2.1, f2.2 , tenkinančius lygtį (11):

f1.1=2f2.1-f2.2 (11)

kur f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2) generuojami dažniai.

11. Būdas pagal 9 punktą, kur išspinduliuojamų skirtingų dažnių f2.1, f2.2 signalai (1.1, 1.2) apima dažnius f2.1, f2.2 , tenkinančius lygtį (12):

f1.1=2f2.2-f2.1 (12)

kur f1.1 yra taikinio elektronikos komponentuose (5) sugeneruoto signalo (6.1) dažnis, f2.1 ir f2.2 - pirmojo ir antrojo išorinio generatoriaus (2.1, 2.2) generuojami dažniai.

12. Būdas pagal 9 punktą, kur taikinio (4) elektronikos komponentuose (5) sugeneruotas dažnis f1.1 gali būti randamas pagal lygtį (14):

f1.1= f2.i+f2.j±f2.k, kai i, j≠k, (14)

kur i; j; k = 1; 2; 3 yra generatorių (2.1, 2.2, 2.3) generuojami dažniai, f1.1 yra trijų išorinių dažnių sąlygotas trečios eilės netiesiškumo dažnis.

13. Būdas, pagal bet kurį ankstesnį punktą, kai sugeneruoto signalo netiesiniuose elementuose signalo spektras yra gaunamas dėl fazinės moduliacijos, atsirandančios sinchroniškai, tam tikra sparta keičiant spinduliuojamų signalų dažnius.

14. Būdas, pagal bet kurį ankstesnį punktą, kai sugeneruoto signalo netiesiniuose elementuose signalo spektras yra gaunamas dėl generatorių (2.1, 2.2,... 2.n) generuojamų signalų dažniais f2.1,f2.2, f2.3, f2.4,...f2.n moduliacijos.