1. Šilumos generatorius (HG), apimantis elektrinį šilumos generavimo elementą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima talpyklą (1), anodą (2) su teigiamai įkrauta pirmąja dalimi (2.1), skirta antrinių elektronų (SEE) spinduliavimui ir pagaminta iš sunkiai besilydančios medžiagos ir padengta medžiaga, kuri didina elektronų išskyrimą, neigiamai įkrautą šildomą katodą (3), skirtą pirminiams elektronams (PEE) spinduliuoti, pagamintą iš sunkiai besilydančios medžiagos ir padengtą medžiaga, kuri didina elektronų išskyrimą, teigiamai įkrautą tinklelį (6), kurio krūvis yra didesnis už anodo (2) teigiamai įkrautos pirmosios dalies (2.1) krūvį ir kuris yra pagamintas iš sunkiai besilydančios medžiagos, anodo (2) antrąją dalį (2.2), kuri yra šilumos šalinimo priemonė (2.2), skirta šalinti šilumai, kurią talpyklos (1) viduje esančioje vandenilio dujų terpėje generuoja anodo (2) pirmoji dalis (2.1), kur talpykla (1) yra hermetiška talpykla, gaubiantis vandenilio dujomis užpildytą kamerą (8), kurioje yra teigiamai įkrauto elektrodo (2) pirmoji dalis (2.1), bent dalis neigiamai įkrauto šildomo katodo (3), teigiamai įkrautas tinklelis (6), kur teigiamai įkrauto tinklelio (6) teigiamas potencialas yra gerokai didesnis už anodo (2) pirmosios dalies (2.1) teigiamą potencialą.

2. Šilumos generatorius (HG) pagal 1 punktą, kur talpyklos (1) viduje, tarp katodo (3) ir teigiamai įkrauto tinklelio (6), yra įtaisytas neigiamai įkrautas tinklelis (5) elektronams iš neigiamai įkrauto katodo (3) greitinti.

3. Šilumos generatorius (HG) pagal 1 arba 2 punktą, kur kameroje (8) esančios vandenilio dujos užima 1–10 % viso kameros (8) tūrio.

4. Šilumos generatorius (HG) pagal bet kurį vieną 1–3 punktą, kur katodo (3) ir anodo (2) pirmosios dalies (2.1) dangos medžiaga yra oksidas, parinktas iš grupės, apimančios cirkonio oksidą, torio oksidą ir bario oksidą.

5. Šilumos generatorius (HG) pagal bet kurį vieną 1–4 punktą, kur teigiamai įkrauto tinklelio (6) teigiamas potencialas yra 50–100 % arba daug didesnis už anodo (2) pirmosios dalies (2.1) teigiamą potencialą.

6. Šilumos generatorius (HG) pagal bet kurį vieną iš 1, 3 ir 4 punktų, kur šildomas katodas (3) yra suformuotas kaip pailgas tuščiaviduris cilindrinis korpusas, teigiamai įkrautas tinklelis (6) yra taip pat suformuotas kaip pailgas tuščiaviduris cilindrinis korpusas, kurio skersmuo yra mažesnis už katodo (3) cilindrinio korpuso skersmenį ir kuris yra įtaisytas katodo (3) tuščiavidurio cilindrinio korpuso viduje, anodas (2) taip pat yra suformuotas kaip tuščiaviduris cilindrinis korpusas, kurio skersmuo yra mažesnis nei teigiamai įkrauto tinklelio (6) skersmuo ir kuris yra įtaisytas teigiamai įkrauto tinklelio (6) tuščiavidurio cilindrinio korpuso viduje, kur visi elementai (2, 3, 5, 6) yra koncentriškai įtaisyti cilindrinio talpyklos (1) kameroje (8), kur šilumai šalinti nuo anodo (2) pirmosios dalies (2.1), anodo (2) vidinėje cilindrinėje erdvėje yra anodo antroji dalis (2.2), skirta šilumnešiui skysčiui tekėti.

7. Šilumos generatorius (HG) pagal 6 punktą, kur neigiamai įkrautas tinklelis (5) yra suformuotas kaip tuščiaviduris cilindrinis korpusas ir jo skersmuo yra mažesnis už katodo (3) vidinį skersmenį, ir yra įtaisytas katodo (3) tuščiavidurio cilindrinio korpuso viduje tarp katodo (3) ir teigiamai įkrauto tinklelio (6).

8. Šilumos generatorius (HG) pagal bet kurį vieną iš 1, 3 ir 4 punktų, kur katodas (3) yra suformuotas kaip pailgas tuščiaviduris cilindrinis korpusas, su šildytuvu (4) įtaisytu katodo (3) cilindrinio korpuso viduje, teigiamai įkrautas tinklelis (6) taip pat yra suformuotas kaip pailgas tuščiaviduris cilindrinis korpusas, kurio skersmuo yra didesnis už katodo (3) cilindrinio korpuso skersmenį ir kuris yra įtaisytas aplink katodo (3) tuščiavidurį cilindrinį korpusą, anodas (2) taip pat yra suformuotas kaip tuščiaviduris cilindrinis korpusas, kurio skersmuo yra didesnis nei teigiamai įkrauto tinklelio (6) skersmuo ir kuris yra įtaisytas aplink teigiamai įkrauto tinklelio (6) tuščiavidurį cilindrinį korpusą, kur visi elementai (2, 3, 5, 6) yra koncentriškai įtaisyti cilindrinio talpyklos (1) kameroje (8), kur šilumai šalinti nuo anodo (2) pirmosios dalies (2.1), yra naudojama anodo (2) antroji dalis (2.2), skirta šilumos pernešimo skysčiui tekėti.

9. Šilumos generatorius (HG) pagal 8 punktą, kur neigiamai įkrautas tinklelis (5) yra suformuotas kaip tuščiaviduris cilindrinis korpusas ir jo skersmuo yra didesnis už katodo (3) vidinį skersmenį, ir kuris yra įtaisytas aplink katodo (3) tuščiavidurį cilindrinį korpusą tarp katodo (3) ir teigiamai įkrauto tinklelio (6).

10. Šilumos generatorius (HG) pagal bet kurį vieną iš 1, 3 ir 4 punktų, kur šildomas katodas (3) yra įtaisytas ties talpyklos (1) šiek tiek cilindrinio korpuso kameros (8) pirmuoju galu, toliau nuo katodo (3) yra įtaisytas teigiamai įkrautas tinklelis (6), apimantis iš esmės visą kameros (8) skersmenį, toliau nuo teigiamai įkrauto tinklelio (6), ties talpyklos (1) šiek tiek cilindrinio korpuso kameros (8) antruoju galu, yra įtaisyta anodo (2) pirmoji dalis (2.1).

11. Šilumos generatorius (HG) pagal 2 punktą, kur tarp šildomo katodo (3) ir teigiamai įkrauto tinklelio (6) yra įtaisytas neigiamai įkrautas tinklelis (5), apimantis iš esmės visą kameros (8) skersmenį.

12. Šiluminės energijos generavimo būdas, apimantis elektros energijos tiekimą į elektrinį šilumos generatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neigiamai įkrautas šildomas katodas (3) yra šildomas ir elektronai iš šildomo katodo (3) yra spinduliuojami link teigiamai įkrautos anodo (2) pirmosios dalies (2.1), per teigiamai įkrautą tinklelį (6), kur teigiamai įkrauto tinklelio (6) krūvio potencialo vertė yra didesnė už anodo (2) pirmosios dalies (2.1) krūvio potencialo vertę ir anodo (2) pirmoji dalis (2.1) priverstinai nuolat generuoja šiluminę energiją, kur bent dalis šildomo katodo (3), teigiamai įkrautas tinklelis (6) ir bent dalis anodo (2) yra talpyklos (1) kameroje (8), užpildytoje vandenilio dujomis.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur pirminiai elektronai (PEE) iš katodo (3) yra greitinami neigiamai įkrautu tinkleliu (5), kuris yra įtaisytas tarp katodo (3) ir teigiamai įkrauto tinklelio (6).

14. Būdas pagal 12 arba 13 punktą, kur kameroje (8) esančios vandenilio dujos užima 1–10 % viso kameros (8) tūrio.

15. Būdas pagal bet kurį vieną iš 12–14 punktų, kur teigiamai įkrauto tinklelio (6) teigiamas potencialas yra 50–100 % arba daugiau didesnis už anodo (2) pirmosios dalies (2.1) teigiamą potencialą.

16. Būdas pagal bet kurį vieną iš 12–15 punktų, kur anodo (2) pirmoji dalis (2.1) įkaista iki 1000–2000 °C ar aukštesnės temperatūros, o elektros energijos vertimo šilumine energija efektyvumas artėja prie 100%.