1. Derinamo bangos ilgio impulsinės lazerinės spinduliuotės šaltinis VIS-NIR spektroskopijai, sudarytas iš kaupinimo impulsų šaltinio (1) ir parametrinio šviesos osciliatoriaus (2), kur minėtas kaupinimo impulsų šaltinis (1) apima:

- lazerinį osciliatorių (3), generuojantį nuolatinę pikosekundinių užkrato impulsų (5-10) seką (11), apibūdinamą pirmuoju pasikartojimo dažniu f1 ribose nuo 10 kHz iki 100 MHz;

- impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulį (4), kuris tiekia kaupinimo impulsų paketų (12, 13) seką (14), kur kiekvienas minėtas kaupinimo impulsų paketas (12, 13) yra sudarytas iš pikosekundinių kaupinimo impulsų (15-17), (18-20), pasikartojančių antruoju pasikartojimo dažniu f2, didesniu nei minėtas pirmasis pasikartojimo dažnis f1, ir kuris yra ribose nuo 200 MHz iki 2 GHz; laiko tarpas tarp gretimų kaupinimo impulsų paketų (12, 13) atitinka trečiąjį pasikartojimo dažnį f3, kuris yra mažesnis už antrąjį pasikartojimo dažnį f2 ir mažesnis arba lygus pirmajam pasikartojimo dažniui f1;

minėtas parametrinis šviesos osciliatorius (2) apima:

- bent vieną parametrinio šviesos stiprinimo netiesinį kristalą, patalpintą optiniame rezonatoriuje (64); netiesiniame kristale iš vieno kaupinimo λP bangos ilgio spinduliuotės fotono yra sugeneruojami du mažesnės energijos fotonai: λS bangos ilgio signalinės bangos fotonas ir λI bangos ilgio šalutinės bangos fotonas;

- bent du veidrodžius (62, 63), suformuojančius minėtą optinį rezonatorių (64), kurio ilgis L2;

kaupinimo impulsų šaltinis (1) ir parametrinis šviesos osciliatorius (2) tarpusavyje yra suderinti taip, kad parametrinio šviesos osciliatoriaus (2) rezonatoriaus (64) apėjimo laikas yra lygus laiko tarpui 1/f2 tarp gretimų kaupinimo impulsų (15, 16);

parametrinis šviesos osciliatorius (2) tiekia išėjimo impulsų paketų (22, 23) seką (24), kur kiekvienas minėtas išėjimo impulsų paketas (22, 23) yra sudarytas iš pikosekundinių signalinės ir/arba šalutinės bangos impulsų (25-27), (28-30),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėto impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulio (4) sudėtyje yra kietakūnis regeneracinis stiprintuvas (31), kurio rezonatoriaus (44) viduje yra vienas arba du optiniai raktai (32, 33); kur

- minėti optiniai raktai yra sukonstruoti taip, kad jungiant įtampą ant abiejų arba vieno iš optinių raktų (32, 33), užkrato impulsai (5, 10), tarpusavyje nutolę intervalu 1/f3, yra uždaromi rezonatoriaus (44) viduje; optinių raktų įtampos jungimo momento t0 tikslumas užtikrina bent 1 % išėjimo impulsų energijos stabilumą;

- laiko momentu t1 išjungiant įtampą ant vieno iš optinių raktų (32, 33) arba sumažinant įtampą ant abiejų arba vieno iš optinių raktų (32, 33), laiko intervalui Δt, kuris yra ilgesnis negu rezonatoriaus (44) apėjimo laikas, sukuriamas dalinis rezonatoriaus (44) pralaidumas, ir išmetama dalis rezonatoriaus viduje cirkuliuojančio impulso energijos;

- kaupinimo impulsų paketų (12, 13) trukmė yra lygi minėtam laiko intervalui Δt;

- minėtas trečiasis pasikartojimo dažnis f3 yra ribose nuo 500 Hz iki 10 kHz;

- kiekviename kaupinimo impulsų pakete (12, 13) yra nuo 7 iki 15 iš eilės einančių kaupinimo impulsų, kurių smailinė galia viršija 800 kW, o suminė kiekvieno kaupinimo impulsų paketo (12, 13) energija yra nemažesnė kaip 300 µJ;

- kaupinimo impulsų (15-17), (18-20) spektro plotis neviršija 1 cm-1, o trukmė yra nuo 15 ps iki 70 ps;

- kaupinant λP bangos ilgio spinduliuote, parametrinio šviesos stiprinimo sinchronizmo sąlyga minėtame netiesiniame kristale yra tenkinama visame netiesinio kristalo skaidrumo diapazone;

- visame derinimo diapazone konversijos iš kaupinimo impulsų paketų sekos (14) į išėjimo impulsų paketų seką (24) efektyvumas yra ne mažesnis kaip 10 %;

- visame derinimo diapazone kiekviename išėjimo impulsų pakete (22, 23) yra nuo 5 iki 10 iš eilės einančių išėjimo impulsų, kurių smailinė galia viršija 10 kW;

- išėjimo impulsų spektro plotis neviršija 10 cm-1;

- kaupinant artimojo infraraudonojo diapazono lazerio spinduliuote arba jo harmonikų spinduliuote, bangos ilgio derinimo diapazonas perdengia matomąją ir artimąją infraraudonąją spektro sritį.

2. Šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėto regeneracinio stiprintuvo (31) rezonatoriuje (44) yra vienas elektro-optinis raktas (32), valdomas dviejų lygių įtampos signalu U3(t).

3. Šaltinis pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėto regeneracinio stiprintuvo (31) rezonatoriaus dalinio pralaidumo jungimo laiko momentas t1 yra tuomet, kai rezonatoriaus viduje cirkuliuojančio impulso energija pasiekia 1 µJ lygį.

4. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulio (4) sudėtyje taip pat yra kietakūnis tiesinis stiprintuvas (37); regeneracinio stiprintuvo (31) ir tiesinio stiprintuvo (37) bendras stiprinimo faktorius yra nemažesnis kaip 104.

5. Šaltinis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

lazerinis osciliatorius (3) yra kietakūnis Nd:YVO4 arba Nd:YAG sinchronizuotų modų osciliatorius, generuojantis (1-10) nJ energijos pikosekundinius impulsus, kurių pasikartojimo dažnis f1 lygus 80 MHz;

- regeneracinis stiprintuvas (31) yra Nd:YVO4 arba Nd:YAG terpės regeneracinis stiprintuvas, kurio suformuotų paketų (34, 35) energija viršija 20 µJ, kai impulsų paketų pasikartojimo dažnis f3 lygus 10 kHz;

-tiesinis stiprintuvas (37) yra Nd:YVO4 arba Nd:YAG terpės vienalėkis arba dvilėkis stiprintuvas, kurio paketų energija viršija 1 mJ, kai f3 lygus 10 kHz.

6. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

bangos ilgių pora λS, λI, kuri yra sugeneruojama parametrinės sąveikos metu, yra keičiama: 1) sukant minėtą bent vieną parametrinio šviesos stiprinimo netiesinį kristalą jo optinės ašies atžvilgiu, 2) keičiant netiesinio kristalo temperatūrą arba 3) keičiant spektrą selektuojančio elemento pralaidumo arba atspindžio bangos ilgį.

7. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kaupinimo spinduliuotės pluoštas sklinda kolineariai parametrinio šviesos osciliatoriaus (2) rezonatoriaus (64) ašiai;

- minėtas bent vienas parametrinio šviesos stiprinimo netiesinis kristalas yra du kristalai (65, 66), parinkti iš BBO, BIBO, LBO, KTA, KTP, MgO:LiNbO3, ZnO:LiNbO3 ar kitų VIS-NIR srityje skaidrių netiesinių kristalų;

- bangos ilgio derinimas yra atliekamas simetriškai sukant abu minėtus parametrinio šviesos stiprinimo netiesinius kristalus (65, 66) į priešingas puses kristalų optinių ašių atžvilgiu ir/arba keičiant kristalų (65, 66) temperatūrą.

8. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kaupinimo spinduliuotės bangos ilgis yra ribose nuo 250 nm iki 1340 nm.

9. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

išėjimo spinduliuotės derinimo diapazonas yra ribose nuo 395 nm iki 2600 nm.

10. Šaltinis pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

išėjimo spinduliuotės derinimo diapazonas yra ribose nuo 1350 nm iki 5000 nm.

11. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

išėjimo impulsų spektro plotis neviršija 3 cm-1.

12. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

tiekiamų kaupinimo impulsų paketų (12, 13) trukmė pusės amplitudės aukštyje yra (5-10) ns ribose, o minėtų kaupinimo impulsų, kurių smailinė galia viršija 800 kW, amplitudė skiriasi ne daugiau nei 20 %.

13. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

vienas veidrodis (63) iš minėtų bent dviejų veidrodžių, kurie suformuoja optinį rezonatorių (64), yra dalinai pralaidus signalinės bangos ilgiui λS ir visiškai pralaidus šalutinės bangos ilgiui λI.

14. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėtas parametrinio šviesos osciliatoriaus (2) rezonatoriaus (64) apėjimo laiko suderinimas su laiko tarpu 1/f2 tarp gretimų kaupinimo impulsų (15, 16) yra atliekamas paderinant rezonatoriaus (64) ilgį L2 arba regeneracinio stiprintuvo (31) rezonatoriaus (44) ilgį L1.

15. Šaltinis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

bangos ilgio derinimo metu sukant bent vieną parametrinio šviesos stiprinimo netiesinį kristalą jo optinės ašies atžvilgiu arba keičiant netiesinio kristalo temperatūrą, yra paderinamas parametrinio šviesos osciliatoriaus rezonatoriaus (64) ilgis L2; ilgio paderinimas atliekamas pagal didžiausią išėjimo spinduliuotės (24) vidutinės galios vertę.

16. Derinamo bangos ilgio impulsinės lazerinės spinduliuotės šaltinis VIS-NIR spektroskopijai, sudarytas iš kaupinimo lazerio (81) ir parametrinio šviesos osciliatoriaus (2), kur minėtas kaupinimo impulsų šaltinis (81) apima:

- lazerinį osciliatorių, kuris gali generuoti pikosekundinius užkrato impulsus dažniu ribose nuo 0,5 kHz iki 500 MHz,

- impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulį, kuris tiekia kaupinimo impulsų paketų (82, 83, 84) seką (85), kur kiekvienas minėtas kaupinimo impulsų paketas (82, 83, 84) yra sudarytas iš pikosekundinių kaupinimo impulsų, pasikartojančių dažniu f2 iš intervalo nuo 200 MHz iki 2 GHz, bet didesniu nei lazerinio osciliatoriaus impulsų pasikartojimo dažnis; laiko tarpai T1, T2 tarp gretimų kaupinimo impulsų paketų (82, 83), (83, 84) yra lygūs arba didesni už laiko intervalą tarp gretimų minėto lazerinio osciliatoriaus impulsų;

minėtas parametrinis šviesos osciliatorius (2) apima:

- bent du veidrodžius (62, 63), kurie suformuoja optinį rezonatorių (64);

- bent vieną parametrinio šviesos stiprinimo netiesinį kristalą, patalpintą minėtame optiniame rezonatoriuje (64);

kaupinimo lazeris (81) ir parametrinis šviesos osciliatorius (2) tarpusavyje yra suderinti taip, kad parametrinio šviesos osciliatoriaus (2) rezonatoriaus (64) apėjimo laikas yra lygus laiko tarpui 1/f2 tarp gretimų kaupinimo impulsų;

mažo rezonatoriaus ilgio parametrinis šviesos osciliatorius (2) tiekia išėjimo impulsų paketų (86, 87, 88) seką (89), kur kiekvienas minėtas išėjimo impulsų paketas (86, 87, 88) yra sudarytas iš pikosekundinių signalinės ir/arba šalutinės bangos impulsų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėto impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulio sudėtyje yra kietakūnis regeneracinis stiprintuvas (31), turintis vieną arba du optinius raktus, kurie pasirinktam laiko intervalui Δt sukuria dalinį rezonatoriaus pralaidumą ir taip suformuoja impulsų paketus; kur

- kaupinimo impulsų paketų (82, 83, 84) trukmė pusės amplitudės aukštyje yra (5- 10) ns ribose;

- minėti laiko tarpai T1, T2 yra lygūs arba didesni nei 100µs;

- kiekviename kaupinimo impulsų pakete (82, 83, 84) yra nuo 7 iki 15 iš eilės einančių kaupinimo impulsų, kurių smailinė galia viršija 800 kW, o amplitudė skiriasi ne daugiau nei 20 %;

- suminė kiekvieno kaupinimo impulsų paketo (82, 83, 84) energija yra nemažesnė kaip 300 µJ;

- kaupinimo impulsų spektro plotis neviršija 1 cm-1, o trukmė yra (15-70) ps ribose;

- kaupinant λP bangos ilgio spinduliuote, parametrinio šviesos stiprinimo sinchronizmo sąlyga minėtame netiesiniame kristale yra tenkinama visame netiesinio kristalo skaidrumo diapazone;

- visame derinimo diapazone kiekviename išėjimo impulsų pakete (86, 87, 88) yra nuo 5 iki 10 iš eilės einančių išėjimo impulsų, kurių smailinė galia viršija 10 kW;

- išėjimo impulsų spektro plotis neviršija 10 cm-1;

- išėjimo spinduliuotės bangos ilgis yra tolygiai derinamas matomoje ir/arba artimojoje infraraudonojoje spektro srityje.

17. Šaltinis pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- impulsų paketų formavimo ir stiprinimo modulio sudėtyje taip pat yra kietakūnis tiesinis stiprintuvas (37) ir harmonikų generavimo įrenginys (38);

- regeneracinio stiprintuvo (31) ir tiesinio stiprintuvo (38) bendras stiprinimo faktorius yra nemažesnis kaip 104;

- harmonikų generavimo įrenginio (38) efektyvumas viršija 25 %;

- išėjimo spinduliuotės bangos ilgis yra derinamas diapazone nuo 395 nm iki 2600 nm.