1. Lazerinės 3D litografijos įrenginio skaidrių ruošinių laikiklis, kuris tvirtinamas prie litografijos įrenginio poslinkio stalo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

laikiklis (2) susideda iš sluoksninio paketo,

laikiklio (2) paketą sudaro tvirtinamas prie poslinkio stalo korpusas (12), vidurinis (13) ir viršutinis (14) rėmeliai,

prie korpuso (12) ir (ar) vidurinio rėmelio (13) pritvirtinti šviesos diodų (LED) matrica (15) ir bent vienas optinis elementas (19),

prie viršutinio rėmelio (14) ant jo arba jame- ruošinių padėklas (16).

2. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp korpuso (12) ir šviesos diodų (LED) matricos (15) yra sumontuotas termoelektrinis šaldymo elementas (18).

3. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos diodų (LED) matricą (15) sudaro įvairiaspalviai šviesos diodai.

4. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos diodų (LED) matricą (15) valdo litografijos įrenginio poslinkio stalo (1) kompiuteris (6).

5. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis elementas (19) yra padarytas kaip poliarizatorius.

6. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis elementas (19) padarytas kaip šviesos filtras.

7. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optinis elementas (19) padarytas kaip difuzorius.

8. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ruošinių padėklas (16) turi vakuuminio prisiurbimo paviršinius latakus.

9. Laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (12) yra padaryti aušinimo skysčio cirkuliaciniai kanalai.