Išradimas priklauso sandėliavimo sričiai. Išradimo tikslas – užtikrinti efektyvų sandėlio ploto išnaudojimą ir padidinti sandėliavimo proceso efektyvumą, išplėsti funkcines galimybes bei pagerinti eksploatacines sąlygas. Sistema sudaryta iš daugiaaukščio stelažo (1), sandėliavimo lentynose (2) įrengtų ritininių konvejerių (4), kurių besisukančiais ritiniais tiesiogiai iš krovininio lifto (7) transportuojamos paletės (3) su kroviniu į sandėliavimo lentynas (2). Palečių (3) su kroviniu pastatymo sandėliavimo lentynoje (2) vietos pagrindai yra ritininio konvejerio (4) ritiniai, automatiškai atjungti nuo grandininės pavaros grandininių žvaigždučių įjungimo-išjungimo mechanizmu (5), įrengtu po kiekvienu ritininiu konvejeriu (4) bei judančiu pirmyn-atgal išilgai sandėliavimo lentynų (2). Krovininiame lifte (7) integruota svėrimo sistema (8) ir duomenų apdorojimo sistema (9), apskaitanti palečių (3) krovinio duomenis ir juos perduodanti į sistemos duomenų talpyklą. Sandėliavimo proceso valdymui įrengtas valdymo pultas (10), sujungtas su specialiu kompiuteriu, kuriame įdiegta sandėliavimo proceso valdymo programinė įranga.