1. Automatizuota palečių su kroviniu sandėliavimo sistema, susidedanti iš daugiaaukščio stelažo, krovinio kėlimo įrenginio bei paletės su kroviniu transportavimo priemonės ir transportavimo takų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema sudaryta iš daugiaaukščio stelažo sandėliavimo lentynose įrengtų ritininių konvejerių, kurių besisukančiais ritiniais, atliekančiais transportavimo takų funkciją, tiesiogiai iš krovininio lifto transportuojamos paletės su kroviniu eilės tvarka į pasirinktų sandėliavimo lentynų vietas, kurių pagrindai yra ritininio konvejerio ritiniai, automatiškai atjungti nuo grandininės pavaros ritinių grandininių žvaigždučių įjungimo-išjungimo mechanizmu, įrengtu po kiekvienu ritininiu konvejeriu ir judančiu kartu su transportuojama palete su kroviniu į reikiamą sandėliavimo lentynos vietą; taip pat sistema sudaryta iš svėrimo sistemos ir duomenų apdorojimo sistemos, apskaitančios palečių krovinio duomenis ir juos perduodančios į sistemos duomenų talpyklą, bei valdymo pulto, sujungto su specialiu kompiuteriu, kuriame įdiegta sandėliavimo proceso valdymo programinė įranga.

2. Automatizuota palečių su kroviniu sandėliavimo sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandėliavimo lentynoje vienu metu automatiškai atjungiamų nuo grandininės pavaros ritininio konvejerio ritinių skaičius susietas su paletės išilginiu matmeniu.

3. Automatizuota palečių su kroviniu sandėliavimo sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad svėrimo sistema ir duomenų apdorojimo sistema, apskaitanti kiekvienos paletės krovinio duomenis ir juos perduodanti į sistemos duomenų talpyklą, yra integruotos krovininiame lifte.

4. Automatizuota palečių su kroviniu sandėliavimo sistema pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, ritinių grandininių žvaigždučių įjungimo-išjungimo mechanizmas gali judėti pirmyn ir atgal išilgai sandėliavimo lentynos priklausomai nuo paletės su kroviniu transportavimo krypties bei poreikio įjungti ar atjungti ritinių grandinines žvaigždutes.