1. Signalinis gelbėjimo baliono įtaisas, skirtas indikuoti nelaimėn patekusio žmogaus lokaciją, susidedantis iš signalinio pripučiamo helio dujomis baliono ir jo aktyvavimo priemonių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas apima:

i) cilindrinį suspaustų iki 45-100 bar 60-90 g talpos helio dujų balionėlį (2) su dujų išėjimą blokuojančia membrana jo kaklelyje,

ii) suspaustų dujų paleidimo iš dujų balionėlio (2) mechanizmą (3) su virvele ir rankenėle (12) jam aktyvuoti ir elektros energijos šaltiniu jo viduje, sriegių pagalba užsuktą ant dujų balionėlio (2),

iii) įrenginį (4), tvirtinamą prie dujų paleidimo iš balionėlio (2) mechanizmo (3), automatiškai vandenyje aktyvuojantį, ištirpstant tirpiai medžiagai, paleidimo mechanizmą (3),

iv) du vienas į kitą sudėtus skirtingų dydžių kūgius (5) su kiauryme išorinio kūgio smaigalyje, sujungtus elastine juosta,

v) dujų ventilį (6), integruotą į paleidimo mechanizmą (3),

vi) stropus (7), užvyniotus ant kūgių (5), su elektros laidu viduje, prijungtu prie elektros energijos šaltinio,

vii) signalinį balioną (8) su LED lempute (11) ir pusiau permatomais užrašais „SOS“ ant jo viršutinės ir šoninių plokštumų, stropais (7) sujungtą su gelbėjimo įtaisu,

kompleksiškai integruotus į dėklą (1) su sandaria, nuo signalinio baliono slėgio iš vidaus atsidarančia juostele dėklo viršutinėje ir kraštinėse dalyse bei dėklo tvirtinimo prie aprangos ar ekipuotės elementais: sagtimis, diržais ar karabinais.

2. Įtaisas pagal 1 punkto v) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima dujų ventilį, esantį atskirame korpuse, tvirtinamame tarp paleidimo mechanizmo (3) ir signalinio baliono (8).

3. Įtaisas pagal 1 punkto vi) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stropus (7) sudaro plonieji stropai (7.1), suvynioti ant vidinio kūgio (5.2), ir storieji stropai (7.2), suvynioti išorinio kūgio (5.1) galinėje dalyje.

4 Įtaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad storieji stropai (7.2) yra pagrindiniai gelbėjimo stropai, skirti iškelti gelbėjamąjį iš vandens.

5. Įtaisas pagal 1 punkto vii) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalinis balionas (8) turi integruotus autonominį elektros šaltinį ir mikroschemą, užprogramuotą valdyti signalinės lemputės (11) blyksėjimą skirtingais intervalais pagal Morzės abėcėlę.

6. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalinio baliono (8) vidinis paviršius yra padengtas metalizuota radarų aptinkama danga.

7. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalinis balionas (8) yra „C“ formos jėgos aitvaras (8.1) su dviem sudubliuotais stropais baliono kraštuose.

8. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalinis balionas (8) yra ,,V“ formos jėgos aitvaras (8.2), prie vieno stropo tvirtinamas trimis atotampomis.

9. Įtaisas pagal 1 punkto v) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujų ventilį (6), skirtą automatiškai atjungti pripildyta helio dujomis signalini balioną (8) nuo paleidimo mechanizmo (6), sudaro:

i) korpusas (6.1) su apvalios formos dantytu antgaliu, prijungtas prie lanksčios žarnelės, kurios kitas galas yra prijungtas prie paleidimo mechanizmo (6);

ii) spyruoklė (6.2), Įrengta ventilio korpuso vidinėje kiaurymėje išilgai ašies;

iii) plokščia paslanki detalė (6.3) su ovalo formos kiauryme ir „T“ formos viršūne, palaipinta vertikaliuose grioveliuose;

iv) apatinė nejudama ir viršutinė paslanki plokštumos (6.4), įrengtos žemiau ir virš paslankios detalės (6.3), kur viršutinė paslanki plokštuma įtvirtinta pasukamai aukštyn-žemyn ant ašies (6.5);

v) tuščiavidurio cilindro formos nuo ventilio korpuso atskiriama dalis (6.6) su praplatėjimu vidinėje dalyje, turinti apatinėje dalyje griovelį (6.7), savo forma pritaikytą prie paslankios detalės (6.3) kiaurymės apatinės dalies kontūrų;

vi) spyruoklė su kūgio formos tamprios medžiagos, pvz. silikono, tarpine (6.8);

vii) apvalus vamzdelis (6.9) priešingame atskiriamos detalės (6.6) gale, skirtas šią atskiriamą ventilio detalę (6.6) sandariai pritvirtinti prie signalinio baliono (8).

10. Signalinis gelbėjimo baliono įtaisas, skirtas indikuoti nelaimėn patekusio žmogaus lokaciją, susidedantis iš signalinio pripučiamo helio dujomis baliono ir jo aktyvavimo priemonių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaisas apima:

i) automatiškai arba rankiniu būdu rankenėle 12 aktyvuojamą suspaustų dujų balionėlį (2),

ii) prie jo pritvirtintą suspaustų dujų iš balionėlio (2) paleidimo mechanizmą (8), lanksčia žarnele (9) sujungtą su signaliniu balionu (8),

iii) du kūgius (5) su jų viduje suvyniotais skirtingo storio stropais, kurių vidiniai galai pritvirtinti prie kūgių pagrinde esančios jungties, o išoriniai galai pritvirtinti prie signalinio baliono (8),

iv) tamprią juostą (10), sujungiančią tarpusavyje kūgių (5) pagrindus, skirtą, aktyvavus įtaisą, sutraukti kūgių (5) pagrindus vienas link kito ir išplėsti kūgių (5) viršūnes;

v) signalinį balioną (8) su LED lempute ir užrašais „SOS“ ant jo viršutinės ir šoninių plokštumų,

kompleksiškai integruotus į savaime prisipusiančią gelbėjimo liemenę (13).