1. Rato tvirtinimo sistema diržu, pageidautina puspriekabėms, priekaboms ir (arba) motorinėms priemonėms vežti, su pakrovimo vieta 1, kurią sudaro trys tarpiniai rato tvirtinimo taškai (1A, 1B, 1C) išdėstyti tarp diržo ir perforuotos platformos plokštės 1 ir turintys bent vieną rato stabdymo atramą (pleištą),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad perforuoto lakšto plokštė 1 turi giliai ištrauktas ovalo formos skyles 2, kurios orientuotos plokštės (krovinio gabenimo) išilgine kryptimi ir kuriose tvirtinamas bent vienas kūgio formos ratų stabdymo pleištas 3a ir (arba) 3b, kurių vienas gali būti kaip diržo 5a tvirtinamojo elemento (kablio) 4a priėmimo priemonė, kitas tvirtinamas tarp rato ir išeinančios diržo 5b dalies, kurios tvirtinamasis elementas (kablys) 4b tvirtinamas artimiausioje plokštės 1 skylėje 2 diržo priėmimo kryptimi, o trečiasis tvirtinimo elementas (kablys) 4c per įtempimo spragtuką 6 tvirtinamas artimiausioje plokštės 1 skylėje 2 priešinga diržo 5 b išėjimo krypčiai.

2. Rato tvirtinimo sistema diržu, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ovalo formos skylės 2 platformos plokštėje 1 išdėstytos šachmatine tvarka.

3. Rato tvirtinimo sistema diržu, pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ovalių skylių diametras yra išilgine kryptimi 29÷30 mm, horizontalia kryptimi 18÷19 mm.

4. Rato tvirtinimo sistema diržu, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rato kūgio formos stabdymo pleištas 3a ir 3b, viename korpuso gale turi tvirtinimo rankenėlę 7, kuri per spyruoklę 8 ir tvirtinimo varžtą 9 sujungta su fiksavimo kumšteliu 10, kitame korpuso gale turi standžiai įtvirtintą fiksavimo kojelę 11.

5. Rato tvirtinimo sistema diržu, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad Fiksavimo kojelės 11 forma pritaikyta išilginei skylės krypčiai.

6. Rato tvirtinimo sistema diržu, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fiksavimo kumštelio 10 forma pritaikyta išilginei skylės krypčiai.