Pareikšta rato tvirtinimo sistema diržu, pageidautina puspriekabėms, priekaboms ir (arba) motorinėms priemonėms vežti. Diržų tvirtinimo sistema turi perforuoto lakšto plokštę 1 su giliai ištrauktomis ovalo formos skylėmis 2, kurios orientuotos plokštės (krovinio gabenimo) išilgine kryptimi ir gali būti išdėstytos šachmatine tvarka. Optimalus skylės diametras išilgine kryptimi 29÷30 mm, horizontalia kryptimi 18÷19 mm. Plokštės 1 skylėse 2 tvirtinamas bent vienas kūgio formos ratų stabdymo pleištas 3a ir (arba) 3b, pastarasis viename korpuso gale turi standžiai įtvirtintą fiksavimo kojelę 11, kuri, pasukus korpusą, fiksuojama plokštės skylėje 2 į darbinę padėtį, kitame korpuso gale turi rankenėlę 7, kurios pagalba kumštelis 10 fiksuojamas darbinėje padėtyje. Diržas 5 tvirtinamas trijuose plokštės taškuose 1A, 1B, 1C, kurių vienas gali būti kaip diržo 5a tvirtinamojo elemento 4a priėmimo priemonė, kitas tvirtinamas tarp rato ir išeinančios diržo 5b dalies, kurios tvirtinamasis elementas 4b tvirtinamas artimiausioje plokštės 1 skylėje 2 diržo priėmimo kryptimi, o trečiasis tvirtinimo elementas 4c per įtempimo spragtuką 6 tvirtinamas artimiausioje plokštės 1 skylėje 2 priešinga diržo 5 b išėjimo krypčiai.