1. Ultragarsinis kraujagyslių rekanalizacijos įrenginys, apimantis

- į kraujagyslės vidų įvedamą bangolaidį (1), kurio darbinė dalis yra tuščiavidurė ir sudaro lataką, perskirtą per vidurį išilginės pertvaros, kuris skirtas skysčiui, medikamentams ir/ar fiziologiniam tirpalui paduoti į tikslinę kraujagyslės vidaus vietą per bangolaidyje (1) suformuotas skyles iš išorėje esančios atviros angos, ir

- virpesių žadinimo sistemos, kurioje bangolaidis (1) yra žadinamas aukšto dažnio virpesiais iš pirmojo pjezoelektrinio keitiklio (4) ir elektrinių signalų generatoriaus (3),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

ultragarsinis kraujagyslių rekanalizacijos įrenginys papildomai apima išorinį akustinį vibratorių (2), apimantį antrąjį pjezoelektrinį keitiklį (5), kurio akustiniai virpesiai yra nukreipiami ir koncentruojami į minėtą tikslinę kraujagyslės vidaus vietą, o antrojo pjezoelektrinio keitiklio (5) virpesiai yra žadinami sinchroniškai su pirmojo pjezoelektrinio keitiklio (4) virpesių žadinimu.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į kraujagyslės vidų įvedamo bangolaidžio (1) virpesių pirmasis pjezoelektrinis keitiklis (4) ir išorinio akustinio vibratoriaus (2) antrasis pjezoelektrinis keitiklis (5) yra sinchroniškai žadinami iš to paties elektrinių signalų generatoriaus (3).

3. Įrenginys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bangolaidžio (1) virpesių pirmasis pjezoelektrinis keitiklis (4) ir išorinio akustinio vibratoriaus (2) antrasis pjezoelektrinis keitiklis (5) yra lygiagrečiai elektriškai sujungti.
