1. Surimio gaminio iš žuvies ir krevečių paruošimo būdas, kai žaliavai, taiko itin aukštą slėgį ir terminį apdorojimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad žuvį ar krevetes smulkina į surimį arba krevečių surimį; įpila 2-3% druskos pagal žuvies surimio ar krevečių surimio svorį, smulkina vakuume 15-30 min. ir tada formuoja; ir suformuotą žuvies surimio arba krevečių surimio patalpina į aukšto slėgio CO2 apdorojimo katilą, apdoroja 5-60 min 30-60 °C ir 10-30 MPa sąlygomis, kad būtų paruoštas didelio želė tvirtumo žuvies surimio arba krevečių surimio gaminys.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad CO2 tankis apdorojimo katile yra nuo 0,2900 g/ml iki 0,9480 g/ml.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, vakuuminio smulkinimo metu, pjausto, 15-30 min. 3-5 °C, 60-100 kPa ir 1500-3500 r/min. vakuumine smulkinimo mašina.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žuvies surimį apima Oreochromis niloticus, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys molitrix, Decapterus maruadsi, Saurida elongata, Nemipterus virgatus, ir Trachinotus ovatus.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krevečių surimį apima Macrobrachium rosenbergii, Procambarus clarkii, Penaeus japonicus, Litopenaeus vannamei, Penaeus chinensis, Penaeus monodon, ir Euphausia superba.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuoja sferinį 10-30 mm skersmens rutuliuką iš žuvies arba krevečių, naudoja žuvies rutulių formavimo įrenginį; arba cilindro formos žuvies arba krevečių dešrą, kurios skersmuo yra 10-30 mm, o ilgis - 50-200 mm, dešros kimšimo prietaisu užpildo kolageno apvalkalą.

7. Žuvies ir/arba krevečių mėsos surimi produktas, paruoštas pagal bet kurį iš būdo 1 – 6 punktų.

8. Būdo pagal 1 – 6 punktus, taikymas, žuvies ir/arba krevečių mėsos surimio produktui, siekiant padidinti žuvies ir/arba krevečių mėsos surimio produkto želė tvirtumą.

9. Būdo pagal 1 - 6 arba 8 punktus, taikymas aukštu slėgiu CO2 katepsino L blokavimui.

10. Taikymas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katepsiną L deda į aukšto slėgio CO2 apdorojimo katilą ir apdoroja 5-60 min 30-60 °C ir 10-30 MPa sąlygomis.