1. Traversas krepšiui su automobiline puspriekabe perkelti, apimantis išilgines sijas (1), skersines sijas (2), įtaisytas ant lizdo (3) sijų, skirtų kablių pakabų (4) patalpinimui, ir fitingus (5), skirtus sujungti su konteinerinio krautuvo sugriebimo mechanizmu, kur išilginės sijos (1) ir skersinės sijos (2) sudaro rėmą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fitingai (5), skirti sujungti su konteinerinio krautuvo sugriebimo mechanizmu, yra įtaisyti ant skersinių sijų ( 2).

2. Traversas pagal 1 punktą, kuriame fitingai (5) yra pritvirtinti prie skersinių sijų (2) paviršiaus.

3. Traversas pagal 1 punktą, kuriame fitingai (5) yra pilnai arba iš dalies įrengti šių skersinių sijų (2) viduje.