Esamas išradimas yra susijęs su rezonansiniu nuolatinės srovės (DC-DC) keitikliu, turinčiu talpinio įėjimo įtampos dalytuvo grandinę, trijų lygių petį, dviejų lygių petį, nuoseklųjį rezonansinį bloką, transformatorių ir tiltelinį lyginimo bloką. Rezonansinio DC-DC keitiklio konstrukciją sudaro trijų lygių petys, dviejų lygių petys, tiltelinis lyginimo blokas ir trijų lygių tiltelio konstrukcija bei įprastinė tiltelio konstrukcija, palaikanti viso tiltelio / pusės tiltelio perjungimą. Pagal dinaminio įtampos reguliatoriaus, esančio superkondensatoriaus pusėje, darbo režimą, ta pati grandinė gali perjungti tris darbinius režimus. Tai yra suderinama su superkondensatoriaus plačiu įėjimo įtampos svyravimo diapazonu stabilizuojant DC šynos įtampą ir taip užtikrinamas rezonansinio DC-DC keitiklio platus įėjimo įtampos diapazonas bei išplečiamas įtampos stiprinimo diapazonas.