1. Daugiafunkcinis puslaidininkinis įtaisas (DFPĮ) su šešiais kontaktais-išvadais, sudarytas iš trijų besikeičiančio laidumo tipo puslaidininkinių sluoksnių 1–3, pavyzdžiui, atitinkamai vidutiniškai stipriai legiruotų n– sluoksnio 1, p– sluoksnio 2 ir n– sluoksnio 3, kuriame yra suformuotos dvi vidutiniškai stipriai legiruotos p+– sritys 4 ir 5 su atitinkamais ominiais kontaktais-išvadais 4.1 ir 5.1, n– sluoksniai 1 ir 3 turi atitinkamus ominius kontaktus- išvadus 1.1 ir 3.1, o p– sluoksnis 2 priešinguose išoriniuose kraštuose turi du ominius kontaktus-išvadus 2.1 ir 2.2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidutiniškai silpnai legiruoto p–– sluoksnio 2 storis l1-3 – atstumas nuo stipriai legiruoto n+– sluoksnio 1 iki n– sluoksnio 3, yra padarytas mažesnis už šalutinių krūvininkų – elektronų np difuzijos nuotolį Ld 2 šiame p–– sluoksnyje 2:

l1-3 < Ld 2, ir taip yra realizuotas n+–p–(n–n+) laidumo pirmasis dvipolis tranzistorius (DT) – darinys DT1, kurio kontaktai-išvadai 1.1 ir 3.1 yra atitinkamai pirmasis emiteris E1 ir pirmasis kolektorius K1, o kontaktai-išvadai 2.1 ir 2.2 yra pirmosios bazės B1 atitinkami du kontaktai-išvadai B1.1 ir B1.2, atstumas l4-5 tarp stipriai legiruotų p+– sričių 4 ir 5 n– sluoksnyje 3 yra padarytas mažesnis už šalutinių krūvininkų – skylių pn difuzijos nuotolį Ld 3 n– sluoksnyje 3:

l4-5 < Ld 3, ir taip yra realizuotas p+–n–p+ laidumo antrasis darinį DT2, kurio kontaktai-išvadai 4.1 ir 5.1 yra atitinkamai antrasis emiteris E2 ir antrasis kolektorius K2, arba atvirkščiai, kontaktas-išvadas 3.1 yra DT2 antrosios bazės B2 kontaktas-išvadas B2.2 ir kartu DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas 3.1, atstumai l2-4 ir l2-5 nuo p–– sluoksnio 2 iki šalia esančių atitinkamų p+– sričių 4 ir 5 yra padaryti didesni už atitinkamų p–n sandūrų tarp atitinkamų p–– ir n– sluoksnių 2 ir 3 nuskurdintų sričių n– sluoksnyje 3 atitinkamų maksimalių storių dpn 2-3 max, ir kartu didesni už

p–n sandūrų tarp n– sluoksnio 3 ir atitinkamų p+– sričių 4 ir 5 nuskurdintų atitinkamų sričių n– sluoksnyje 3 atitinkamų maksimalių storių dpn (3-4; 3-5) max: l2-(4; 5) > dpn (2-3; 3-4; 3-5) max).

2. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas l4-5 > Ld 3 ir kartu l4-5 < dpn (3-4; 3-5) max, ir taip yra realizuotas p+–n–p+ laidumo puslaidininkinis tetrodas (PT) – antrasis darinis PT, kurio kontaktai-išvadai 4.1 ir 5.1 yra atitinkamai emiteris E2 ir kolektorius K2, arba atvirkščiai, o kontaktas-išvadas 3.1 yra PT bazės B2 kontaktas-išvadas B2.2 ir kartu pirmojo darinio DT kolektorius K1 – DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas K1-B2.2.

3. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas l1-3 > Ld 2 ir kartu l1-3 < dpn (2-1; 2-3) max – atitinkamų p–n sandūrų tarp p–– sluoksnio 2 ir n+–, bei n–, atitinkamų sluoksnių 1 ir 3, nuskurdintų atitinkamų sričių p–– sluoksnyje 2 atitinkami maksimalūs storiai, ir taip yra realizuotas n+–p––(n–n+) laidumo pirmasis darinys PT su atitinkamais kontaktais-išvadais: E1 (1.1), K1 (3.1), B1.1 (2.1) ir B1.2 (2.2), o antrasis darinis DT atitinka DT2 darinio parametrus ir turi atitinkamus kontaktus-išvadus: K2 (4.1), E2 (5.1), arba atvirkščiai, ir B2.2 (3.1).

4. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis darinys DT atitinka DT1 darinio parametrus ir turi atitinkamus kontaktus-išvadus: E (1.1), K (3.1) ir bazės B du kontaktus-išvadus: B1 (2.1) ir B2 (2.2), atstumas l4-5 yra padarytas didesnis už p–n sandūrų tarp n– sluoksnio 3 ir atitinkamų p+– sričių 4 ir 5 atitinkamų nuskurdintų sričių n– sluoksnyje 3 atitinkamų neutralių storių dpn (3-4; 3-5) o sumą, kai p–n sandūrose nėra poveikių įtampų, ir kartu mažesnis už atitinkamų maksimalių storių dpn (3-4; 3-5) max sumą, kai p–n sandūrose yra atgalinės poveikių įtampos: dpn 3-4 o + dpn 3-5 o < l4-5 < dpn 3-4 max + dpn 3-5 max, ir taip yra realizuotas atidaryto n–kanalo sandūrinis vienpolis (lauko) tranzistorius (VT) – antrasis darinys VT, kurio kontaktai-išvadai 4.1 ir 5.1 yra atitinkamai pirmosios užtūros G1 ir antrosios užtūros G2 kontaktai-išvadai, arba atvirkščiai, o kontaktas-išvadas 3.1 yra santakos D, arba ištakos S, ir kartu K – DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas K-D(S).

5. DFPĮ pagal punktus 1–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ padarytas planarinės (paviršinės) technologijos būdu horizontalios konstrukcijos, kurioje, pavyzdžiui, ant dielektrinio šilumai laidaus padėklo yra suformuotas stačiakampio formos epitaksinis d storio n– sluoksnis, kurio priešinguose kraštuose per visą n– sluoksnio storį d yra suformuotos dvi stačiakampės n+– sritys: pirmoji – emiteris E arba pirmasis emiteris E1, ir trečioji – bazė B arba antroji bazė B2 (B2.2)), arba kolektorius K, arba antrasis kolektorius K2, arba santaka D, arba ištaka S, ir abiejų n+– sričių kraštinės yra lygiagrečios atitinkamoms epitaksinio n– sluoksnio kraštinėms, o tarp abiejų n+– sričių, pavyzdžiui, šalia pirmosios n+– srities, sudarant bendrą – emiterinę p––n+ sandūrą, yra suformuota antroji stačiakampė p–– sritis – bazė B arba pirmoji bazė B1, kurios kraštinės yra lygiagrečios atitinkamoms n+– srities kraštinėms, p–– srities ilgis lp išilgai p–– ir n+– sričių bendros sąlyčio kraštinės padarytas didesnis už n+– srities ilgį ln+ < lp, o p–– srities plotis l1-3 statmenai ilgiui lp ir lygiagrečiai padėklo paviršiui lemia DFPĮ funkcines savybes, tarp p–– ir trečiosios n+– sričių per visą n– sluoksnio storį d vienodu atstumu l2-(4; 5) yra viena priešais kitą suformuotos dvi atskiros vienodų matmenų stačiakampės p+– sritys: ketvirtoji (4) ir penktoji (5), kurių kraštinės yra lygiagrečios atitinkamoms epitaksinio n– sluoksnio kraštinėms, o lygiagrečiai ilgiui lp atstumas l4-5 tarp p+– sričių 4 ir 5 lemia DFPĮ funkcines savybes, visų n+– ir p+– sričių paviršiuose yra padaryti atitinkami ominiai kontaktai-išvadai: pirmosios n+– paviršiuje – E arba E1, trečiosios n+– paviršiuje – K arba K1, arba B2.2, arba D arba S, ketvirtosios p+– paviršiuje – K arba K2, arba E, arba E2 ir penktosios p+– paviršiuje E arba E2, arba K, arba K2, o p–– srities priešinguose kraštuose atstumu lp viena nuo kitos yra padarytos dvi vienodų matmenų p+– sritys 2.1 ir 2.2 su ominiais kontaktais-išvadais: B1 arba B1.1, ir B2 arba B1.2.

6. DFPĮ pagal punktus 1–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ padarytas planarinės technologijos būdu vertikalios konstrukcijos, kurioje, pavyzdžiui, ant pirmojo n+– sluoksnio – įtaiso padėklo paviršiaus yra suformuotas ominiu kontaktas-išvadas E, arba E1, o ant padėklo kito paviršiaus yra suformuotas storio d2, pavyzdžiui, epitaksinis antrasis p–– sluoksnis ir šiame p–– sluoksnyje yra suformuota stačiakampė trečioji n– sritis, kurios įterpimo į p–– sluoksnį gylis h3 yra mažesnis už storį d2: h3 < d2, ir skirtumas: d2 – h3 = l1-3, o n– srities priešinguose kraštuose atstumu l4-5 viena nuo kitos yra suformuotos dvi vienodos p+– sritys: ketvirtoji (4) ir penktoji (5), su atitinkamais paviršiniais ominiais kontaktais-išvadais: K arba K2, ir E arba E2, arba atvirkščiai, ir p+– sričių įterpimo į n– sritį atitinkami gyliai h4 ir h5 yra mažesni už h3: h4; 5 < h3, o skirtumas: h3 – h(4; 5) = l2-(4; 5), ir n– srities viduryje tarp p+– sričių 4 ir 5 yra suformuota papildoma n+– sritis su paviršiniu ominiu kontaktu-išvadu K arba K1, arba B arba B2.2, arba D arba S, ir papildomos n+– srities įterpimo į n– sritį gylis h3.1 yra mažesnis už h(4; 5): h3.1 < h(4; 5), o p–– sluoksnyje priešingose n– srities pusėse yra suformuotos dvi atitinkamos papildomos p+– sritys su atitinkamais paviršiniais ominiais kontaktais-išvadais: B1 arba B1.1, ir B2 arba B1.2.

7. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas E1 per pirmąjį rezistorių R1 yra sujungtas su ,,žeme“ – įtaiso nulinio potencialo šina, ir kartu per pirmąjį kondensatorių C1 – su įtaiso pirmojo įėjimo gnybtu Uin 1, išvadas K1-B2.2 per antrąjį rezistorių R2 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per antrąjį kondensatorių C2 – su įtaiso antrojo įėjimo gnybtu Uin 2, išvadai B(B1.1; 1.2) yra sujungti tarpusavyje ir per lygiagrečiai sujungtus trečiąjį rezistorių R3, bei trečiąjį kondensatorių C3, yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per ketvirtąjį rezistorių R4 – su maitinimo pastoviosios įtampos Ɛo šaltinio teigiamo poliškumo gnybtu ,,+“, kurio neigiamo poliškumo gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E2 per pirmąjį apkrovos rezistorių Ra 1 yra sujungtas su gnybtu ,,+“ ir kartu per ketvirtąjį kondensatorių C4 – su įtaiso pirmojo išėjimo gnybtu Uiš 1, išvadas K2 per antrąjį apkrovos rezistorių Ra 2 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per penktąjį kondensatorių C5 – su įtaiso antrojo išėjimo gnybtu Uiš 2.

8. Stiprintuvas- dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas E1-B2.2 per R3 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uin 2, ir kartu per R4 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas K1 per Ra 1 yra sujungtas su gnybtu ,,+“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 1, išvadas BB 1.1, arba BB 1.2, arba abu kartu, per R1 – su ,,žeme“ ir kartu per R2 – su gnybtu ,,+“, ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, išvadas E2 per Ra 2 yra sujungtas su gnybtu ,,+“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 2, o išvadas K2 per trečiąjį apkrovos rezistorių Ra 3 – su ,,žeme“ ir kartu per C5 – su įtaiso trečiojo išėjimo gnybtu Uiš 3.

9. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2.2 yra laisvas, išvadas E1 per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, išvadai B(B(1.1; 1.2)) yra sujungti tarpusavyje ir per R2 – su ,,žeme“, ir kartu per R3, arba per C4 – su išvadu K2, kuris per Ra 2 – su ,,žeme“, ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 2, išvadas E2 per C2 – su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“.

10. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 3, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2.2 per R3 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uin 1, ir kartu per R4 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E1 per Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, išvadas B1 per R1 – su ,,žeme“, o išvadas B2 per R2, arba per C5 – su išvadu K2, kuris per Ra 3 – su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uiš 3, o išvadas E2 per Ra 2 – su gnybtu ,,+“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 2.

11. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 2, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2 per R2 yra sujungtas su ,,žeme“, išvadas E1 per R1 – su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, išvadas B1.1 per C2 – su gnybtu Uin 2, o išvadas B1.2 – su ,,žeme“, arba vieno įėjimo Uin 1 variante abu išvadai B(1.1-1.2) – su ,,žeme“, išvadas E2 per Ra 2 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uiš 2, o išvadas K2 per C3 – su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“.

12. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 3, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2.2 ir yra laisvas, išvadas E1 per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3, o išvadai B(1; 2) per atitinkamus R(2; 3) yra sujungti su transformatoriaus (Tr) antrinės apvijos (II) dviem išvadais, kai Tr pirminės apvijos (I) vienas išvadas yra sujungtas su gnybtu Uin 1, o kitas išvadas – su ,,žeme“, išvadas E2 per C1 – su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas K2 per Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2.

13. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 4– 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K-D per C4 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E per R1 – su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, išvadas B1.2 per lygiagrečiai sujungtus R2 ir C3 – su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su gnybtu ,,+“, o išvadas B1.1 per C2 – su gnybtu Uin 2, išvadas G1 per pirmąjį užtūros rezistorių RG 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su įtaiso trečiojo įėjimo gnybtu Uin 3, o išvadas G2 per antrąjį užtūros rezistorių RG 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C5 – su įtaiso ketvirtojo įėjimo gnybtu Uin 4.

14. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 4– 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K-D per C4 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E per R1 – su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, arba – su gnybtu Uiš 2, išvadas B1.2 per šeštąjį kondensatorių C6 – su penktuoju įėjimo gnybtu Uin 5 ir kartu per R2 – su ,,žeme“, ir kartu per R3 – su gnybtu ,,+“, o išvadas B1.1 per R4 – su ,,žeme“ ir kartu per penktąjį rezistorių R5 – su gnybtu ,,+“, ir kartu per C2 – su gnybtu Uin 2, išvadas G1 per RG 1 – su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uin 3, o išvadas G2 per RG 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C5 – su gnybtu Uin 4.

15. Stiprintuvas-impulsų formuotuvas ir dažnių maišiklis, bei generatorius su DFPĮ pagal punktus 4– 6, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K-D per C4 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E per R1 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uin 2, arba gnybtu Uiš 2, išvadai B(1.1; 1.2) kartu per R2 – su ,,žeme“, ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, ir kartu per R3 – su gnybtu ,,+“, išvadai G(1; 2) kartu per lygiagrečiai sujungtus R4 ir C3 yra sujungti su ,,žeme“, ir kartu per R5 – su gnybtu ,,+“, o kitame schemos variante – generatoriuje DFPĮ išvadas K-D per nuosekliai sujungtus C5 ir pirmąjį induktorių L1 yra sujungtas su išvadu E.

16. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 4– 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas E-S per C5 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 2 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, išvadas K per Ra 1 – su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 2, išvadas B1.2 per lygiagrečiai sujungtus R1 ir C3 – su ,,žeme“ ir kartu per R2 – su gnybtu ,,–“, o išvadas B1.1 per C2 – su gnybtu Uin 1, išvadas G1 per C4 – su gnybtu Uin 2 ir kartu per RG 1 – su ,,žeme“, ir kartu per R3 – su gnybtu ,,–“, o išvadas G2 per C6 – su gnybtu Uin 3 ir kartu per RG 2 – su ,,žeme“, ir kartu per R4 – su gnybtu ,,–“.

17. Generatorius su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2.2 per R4 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas E1 per Ra 3 – su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3, išvadas B1.2 per C4 – su įtaiso pirmojo moduliacinio įėjimo gnybtu Uin M 1, o išvadas B1.1 per nuosekliai sujungtus R5 ir C5 – su išvadu E2 ir kartu per R2 – su ,,žeme“, ir kartu per R1 – su gnybtu ,,+“, išvadas B1.1 per nuosekliai sujungtus C6 ir induktorių L1 yra sujungtas su išvadu K2, kuris per C2 – su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 2 – su ,,žeme“, o išvadas E2 per C1 – su gnybtu Uiš 2 ir kartu per Ra 1 – su gnybtu ,,+“, arba kitame schemos variante išvadas B1.1 per septintąjį kondensatorių C7 yra sujungtas su išvadu K2 ir kartu per aštuntąjį kondensatorių C8 ir per lygiagrečiai sujungtus C6, bei L1 – su ,,žeme“.

18. Generatorius su DFPĮ pagal punktus 4–6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K-D per C1 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per nuosekliai sujungtus šeštąjį rezistorių R6, bei C7 – su išvadu B1.1, ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, išvadas B1.2 per C3 – su įtaiso antrojo moduliacinio įėjimo gnybtu Uin M 2, o išvadas B1.1 per R2 – su ,,žeme“ ir kartu per R1 – su gnybtu ,,+“, išvadas G1 per lygiagrečiai sujungtus C5 ir R4 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su gnybtu ,,+“, ir kartu per R5 – su gnybtu G2, kuris per C4 – su gnybtu Uin M 1, išvadas E per Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2, ir kartu per nuosekliai sujungtus C6, bei L1 – su išvadu K-D, arba kitame schemos variante išvadas K-D per nuosekliai sujungtus aštuntąjį kondensatorių C8 ir devintąjį kondensatorių C9 – su išvadu E, o C8 ir C9 bendrasis jungimo mazgas per lygiagrečiai sujungtus L1, bei C6 – su ,,žeme“.

19. Relaksacinių virpesių RC–generatorius su DFPĮ pagal punktus 2, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis išvadas K1-B2 per C1 yra sujungtas su gnybtu

Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, DT išvadas E1 per Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2, išvadai B(1.1; 1.2) per C4 – su ,,žeme“ ir kartu per R1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, ir kartu – su PT išvadu K2, o išvadas E2 per Ra 3 – su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3.