1. Daugiafunkcinis puslaidininkinis įtaisas (DFPĮ) yra sudarytas iš trijų vidutiniškai stipriai legiruotų besikeičiančio elektroninio (n) ir skylinio (p) laidumo tipo, pavyzdžiui, n–p–n puslaidininkinių sluoksnių (1–3), sudarančių atitinkamai dvi p–n sandūras (1-2) ir (2-3), ir n– sluoksniai (1) ir (3) turi atitinkamus ominius kontaktus-išvadus (1.1) ir (3.1), o p– sluoksnyje (2) priešpriešiais šalia n– sluoksnių (1) ir (3) yra suformuotos dvi vienodos n– sritys (4) ir (5) su atitinkamais kontaktais-išvadais (4.1) ir (5.1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmajame DFPĮ variante n+– sluoksniai (1) ir (3) yra padaryti stipriai legiruoti, p– sluoksnyje (2) atstumu WB < < LB – šalutinių krūvininkų – elektronų (np) p– sluoksnyje 2 difuzijos nuotolis, viena nuo kitos yra suformuotos dvi stipriai legiruotos n+– sritis (4) ir (5) su atitinkamais kontaktais-išvadais (4.1) ir (5.1), ir taip yra sudarytas n+–p–n+ dvipolio tranzistoriaus (DT) darinys (4-2-5), ir n+– sričių (4) ir (5) atitinkami atstumai l(1; 2) nuo atitinkamų n+– sluoksnių (1) ir (3) yra padaryti iš sąlygos: dpn (1-2; 2-3) 0 < l(1; 2) < dpn (1-2; 2-3) max, čia: dpn (1-2; 2-3) 0 – atitinkamų p–n sandūrų (1-2) ir (2-3) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) neutralūs storiai, kai p–n sandūrose nėra poveikio įtampų Upn = 0; dpn (1-2; 2-3) max – atitinkamų p–n sandūrų (1-2) ir (2-3) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) maksimalūs storiai, kai p–n sandūras atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn| ≥ Upn max, tarp n+– sluoksnio (1) (arba (3)) ir n+– srities (4) (arba (5)), bei n+– sluoksnio (3) (arba (1)) ir n+– srities (5) (arba (4)), p– sluoksnyje (2) yra suformuotos atitinkamos papildomos stipriai legiruotos p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais (2.1) ir (2.2), ir kontaktai-išvadai: (1.1), bei (3.1), yra atitinkamų n+–p sandūrų (1-2) ir (3-2) – diodų (D(1; 2)) atitinkami katodai (Kt(1; 2)), o (2.1) ir (2.2) – atitinkamai anodai (A(1; 2)) ir kartu DT darinio bazės (B) kontaktai-išvadai (B(1; 2)), sudarydami DFPĮ bendruosius kontaktus-išvadus: B(1; 2)-A(1; 2), o (4.1) ir (5.1) – atitinkamai DT darinio kolektorius (K) ir emiteris (E), arba E ir K.

2. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrajame DFPĮ variante yra sudaryta sąlyga: dpn (4-2; 5-2) max > WB > LB, ir taip yra sudarytas n+–p–n+ puslaidininkinio tetrodo (PT) darinys (4-2-5), čia: dpn (4-2; 5-2) max – atitinkamų p–n sandūrų (4-2) ir (5-2) nuskurdintų sričių p– sluoksnyje (2) maksimalūs storiai, kai p–n sandūras atgaline kryptimi veikia elektrinio pramušimo įtampos |–Upn| ≥ Upn max.

3. DFPĮ pagal punktus 1 ir 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ yra padarytas ,,horizontalios“ konstrukcijos planarinės (paviršinės) technologijos būdu, pavyzdžiui, ant dielektrinio šilumai laidaus padėklo yra suformuotas epitaksinis stačiakampio formos dep storio, D pločio ir L ilgio p– sluoksnis (2), kurio priešinguose kraštuose išilgai L per visą storį dep yra suformuotos dvi stačiakampės n+– sritys: (1) ir (3), su atitinkamais kontaktais-išvadais (1.1) ir (3.1), ir n+– sričių (1) ir (3) kraštinės yra lygiagrečios L i D kraštinėms, viduryje tarp n+– sričių (1) ir (3) per visą storį dep yra suformuotos dvi stačiakampės n+– sritis (4) ir (5) su atitinkamais kontaktais-išvadais (4.1) ir (5.1), ir n+– sritys (4) ir (5) yra suformuotos atitinkamais atstumais l(1; 2) nuo atitinkamų n+– sričių (1) ir (3), ir atstumu WB tarp n+– sričių (4) ir (5), ir n+– sričių (4) ir (5) kraštinės yra lygiagrečios L i D kraštinėms, šalia n+– sričių (1) ir (4), arba (1) ir (5), bei (3) ir (4), arba (3) ir (5), p– sluoksnyje (2) per visą storį dep yra suformuotos atitinkamos stačiakampės p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais (2.1) ir (2.2), ir p+– sričių (2.1), bei (2.2) kraštinės yra lygiagrečios L i D kraštinėms, tarp p+– sričių (2.1) ir (2.2) p– sluoksnyje (2) per visą storį dep yra suformuota pirmoji izoliuojanti n– sritis (7.1), kurios ilgis D kryptimi yra padarytas nuo n+– srities (4), arba (5), iki šalia esančios p– sluoksnio (2) L kraštinės, ir taip pat tarp n+– srities (5), arba (4), ir šalia esančios p– sluoksnio (2) L kraštinės per visą storį dep yra suformuota antroji izoliuojanti n– sritis (7.2), kurios ilgis D kryptimi yra padarytas nuo n+– srities (5), arba (4), iki šalia esančios p– sluoksnio (2) L kraštinės.

4. DFPĮ pagal punktus 1 ir 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ yra padarytas ,,vertikalios“ konstrukcijos planarinės (paviršinės) technologijos būdu, pavyzdžiui, dp storio p– laidumo puslaidininkinio kristalo (2) – įtaiso padėklo (2) paviršiuje simetriškai per vidurį yra suformuota stačiakampė n+– sritis (5), kurios ilgoji kraštinė L1 > D1 – plotis, ir L1, bei D1, yra lygiagrečios p– kristalo (2) kraštinėms, ir n+– srities (5) įterpimo į p– kristalą (2) gylis h1 < dp, ant p– kristalo (2) ir n+– srities (5) paviršių yra suformuotas epitaksinis dep storio p– sluoksnis (2*), kurio paviršiuje virš n+– srities (5) yra suformuota stačiakampė n+– sritis (4) su kontaktu-išvadu (4.1) ir atitinkamomis kraštinėmis L2 < L1, bei D2 ≅ D1, kai L2, bei D2, yra lygiagrečios L1 ir D1, o n+– srities (4) įterpimo į p– sluoksnį (2*) gylis h2 < dep, ir skirtumas (dep – h2) = WB, epitaksiniame p– sluoksnyje (2*) kraštinių L(1; 2) kryptimi virš n+– srities (5) galų yra suformuotos atitinkamos papildomos n+– sritys (5.1) ir (5.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais (5.1) ir (5.2), o n+– sričių (5.1) ir (5.2) įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį (2*) gylis h3 > dep, ir n+– sritys (5.1) ir (5.2) susilieja su n+– sritimi (5), tarp atitinkamų šalia esančių n+– sričių (5.1) ir (4), bei (5.2) ir (4), epitaksiniame p– sluoksnyje (2*) yra suformuotos atitinkamos p+– sritys (2.1) ir (2.2) su atitinkamais kontaktais-išvadais (2.1) ir (2.2), o p+– sričių (2.1) ir (2.2) įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį (2*) gylis h4 ≤ h2, šalia n+– sričių (5.1), (5.2), (4) ir p+– sričių (2.1) ir (2.2), iš abiejų pusių epitaksiniame p– sluoksnyje (2*) yra suformuotos atitinkamos n– sritys (1) ir (3) su atitinkamais kontaktais-išvadais (1.1) ir (3.1), o n– sričių (1) ir (3) įterpimo į epitaksinį p– sluoksnį (2*) gylis h5 > dep + h1, ir n– sritys (1) ir (3) yra suformuotos atitinkamais atstumais l(1; 2) nuo atitinkamų n+– sričių (5.1), (5.2), (4) ir p+– sričių (2.1) ir (2.2).

5. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 3 ir 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B(1; 2)-A(1; 2) per atitinkamus kondensatorius C(1; 2) – pirmąjį C1 ir antrąjį C2, yra sujungti su atitinkamais įtaiso įėjimų gnybtais Uin (1; 2) – pirmąjį Uin 1 ir antrąjį Uin 2, ir kartu per atitinkamus rezistorius R(1; 2) – pirmąjį R1 ir antrąjį R2 – su ,,žeme“ – įtaiso nulinio potencialo šina, ir kartu per atitinkamus rezistorius R(3; 4) – trečiąjį R3 ir ketvirtąjį R4 – su pastovios įtampos Ɛo maitinimo šaltinio teigiamo poliškumo gnybtu ,,+“, o neigiamo poliškumo gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, D(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai Kt(1; 2) per atitinkamus kondensatorius C(3; 4) – trečiąjį C3 ir ketvirtąjį C4, yra sujungti su atitinkamais įtaiso įėjimų gnybtais Uin (3; 4) – trečiuoju Uin 3 ir ketvirtuoju Uin 4, ir kartu per atitinkamus rezistorius R(5; 6) – penktąjį R5 ir šeštąjį R6 – su ,,žeme“, ir kartu per atitinkamus rezistorius R(7; 8) – septintąjį R7 ir aštuntąjį R8 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, DT kontaktas-išvadas K per penktąjį kondensatorių C5 yra sujungtas su įtaiso pirmojo išėjimo gnybtu Uiš 1 ir kartu per pirmąjį apkrovos rezistorių Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o kontaktas-išvadas E per šeštąjį kondensatorių C6 – su įtaiso antrojo išėjimo gnybtu Uiš 2 ir kartu per antrąjį apkrovos rezistorių Ra 2 – su ,,žeme“.

6. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 1, 3 ir 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B(1; 2)-A(1; 2) per atitinkamus C(1; 2) yra sujungti su atitinkamais gnybtais Uin (1; 2) ir kartu per atitinkamus R(1; 2) – su ,,žeme“, D(1; 2) atitinkami kontaktai-išvadai Kt(1; 2) per atitinkamus R(3; 4) yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per atitinkamus R(5; 6) – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, DT kontaktas-išvadas K per C3 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o kontaktas-išvadas E per C4 – su gnybtu Uiš 2 ir kartu per Ra 2 – su ,,žeme“.

7. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 2–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B(1; 2)-A(1; 2) yra laisvi, o D(1; 2) kontaktai-išvadai Kt(1; 2) per R(1; 2) yra sujungti su transformatoriaus (Tr) antrinės apvijos (II) išvadais, kai Tr pirminės apvijos (I) išvadai – su gnybtu Uin 1 ir – su ,,žeme“, PT kontaktas-išvadas K per C1 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kontaktas-išvadas E per C2 – su gnybtu Uiš 2 ir kartu per Ra 2 – su ,,žeme“.

8. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 2–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad D(1; 2) kontaktai-išvadai Kt(1; 2) yra laisvi, o DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B(1; 2)-A(1; 2) per R(1; 2) yra sujungti su Tr apvijos II išvadais, kai Tr apvijos I išvadai – su gnybtu Uin 1 ir – su ,,žeme“, PT kontaktas-išvadas K per C1 yra sujungtas su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir kontaktas-išvadas E per C2 – su gnybtu Uiš 2 ir kartu per Ra 2 – su ,,žeme“.

9. Relaksacinių virpesių generatorius su DFPĮ pagal punktus 2–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B(1; 2)-A(1; 2) yra laisvi, o D(1; 2) kontaktai-išvadai Kt(1; 2) per C2 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu – su PT kontaktu-išvadu K, kuris per C1 – su gnybtu Uiš 1 ir kartu per Ra 1 – su įtampos Ɛo šaltinio gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, ir PT kontaktas-išvadas E – su ,,žeme“.