1. Baldų detalių gręžimo įrenginys, susidedantis iš elektrinio gręžtuvo (1) su grąžtu ir kreipiančiosiomis (3), ant kurių įtvirtinta įvorė (4), apdirbamos detalės (8), šablono (5) su kiauryme (6) ir apkabos (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrinio gręžtuvo kreipiančiosios yra slankiojančiosios, o įvorė yra pritvirtinta prie slankiojančiųjų kreipiančiųjų laisvojo galo, yra specialios formos su ašine kiauryme ir kurios išorinis diametras atitinka šablono kiaurymių vidinį diametrą ir orientuota į vieną iš šablone, pritvirtinto prie apdirbamos detalės, kiaurymių.

2. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvorė gali būti keičiama pagal šablone esančias kiaurymes, išdėstytas remiantis standartiniais ir nestandartiniais matmenimis, baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti.

3. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šablono kiaurymės tarpusavyje gali būti išdėstytos remiantis tiek standartiniais, tiek nestandartiniais matmenimis baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti.

4. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šablone padarytų kiaurymių skersmuo gali būti parinktas remiantis tiek standartiniais tiek nestandartiniais matmenimis baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti.