1. Ekologiškai augintų galvijų kaulų sausojo sultinio gavimo būdas, panaudojant gyvulinės kilmės žaliavą - kaulus, verdant juos vandenyje, filtruojant skystį, nufiltruotą skystį kaitinant, didinant jo koncentraciją, atvėsinant, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jį gauna iš ekologiškos žaliavos ir kaip ekologišką žaliavą naudoja 32-35 mas. % ekologiškai augintų galvijų anatominių dalių, 0,35- 0,40 mas. % ekologiško obuolių sidro acto 5 % rūgštingumo ir vandenį (H2O) - likusį kiekį, ir pirmiausia talpoje su vandeniu verda galvijų anatomines dalis ne trumpiau kaip dvi 2 valandas ne aukštesnėje kaip 101 ℃ temperatūroje, nugriebiant viršutinį nereikalingų medžiagų susidariusį sluoksnį, po to įpila ekologiško obuolių sidro acto 5 % rūgštingumo ir verda ne trumpiau kaip 28 val. pastovioje 93 ℃ temperatūroje, po to sultinį nufiltruoja, atskiriant galvijų anatomines dalis – kaulus, ir garina, maišant garinimo induose su savaimine maišymo funkcija, ne trumpiau kaip 10 val. 99 ℃ garinimo temperatūroje, išgarintą sultinį supilsto į liofilizavimo formas 1,5 - 2,5 cm storio sluoksniu ir šoko šaldiklyje momentiškai atvėsina iki 0 ℃ temperatūros, atvėsintą sultinį išlaikymui žemoje -0 - +4 ℃ temperatūroje iki liofilizavimo proceso užvakuumuoja vakuuminėje pakuotėje, į liofilizavimo lentynas sultinį patalpina be vakuuminės pakuotės ne storesniu kaip 2,5 cm sluoksniu ir šaldo ne aukštesnėje kaip -18 ℃ temperatūroje ne trumpiau kaip 24 val., liofilizavimo lentynas su užšaldytu sultiniu patalpina į liofilizatorių ne trumpiau kaip 72 val. ir liofilizuoja esant kondensoriaus temperatūrai -60 ℃ - -85 ℃ ir ne mažesniam kaip 20 Pa vakuumui, po liofilizavimo išimtą iš liofilizacijos lentynų sultinį sumala į miltelius.

2. Ekologiškai augintų galvijų sausojo sultinio gavimo būdas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ekologiškai augintų galvijų anatomines dalis prieš jų virimą vandenyje konvekcinėje krosnyje pakepina 30-40 min. 170 - 190 ℃ temperatūroje.

3. Ekologiškai augintų galvijų sausojo sultinio gavimo būdas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kaip ekologiškai augintų galvijų anatomines dalis, naudoja 35-45 mas. % kelio sąnarių, 35-45 mas. % šlaunikaulių, 10-20 mas. % gomurių arba stemplių.

4. Ekologiškai augintų galvijų sausojo sultinio gavimo būdas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sausojo sultinio miltelius iki vientisos masės sumaišo su natūraliais džiovintais ir susmulkintais prieskoniais, naudojant 100 g sausojo sultinio miltelių prieskonius pasirinktinai: raudonėlis (Origanum) 1,0 - 3,0 g, krapai (Anethum) 1,0 - 3,0 g, petražolės (Petroselinum) 3,0 -4,0 g, juodieji pipirai (Piper nigrum) 2,0 - 4,0 g, baltieji pipirai (Piper nigrum) 2,0 - 4,0 g, žalieji pipirai (Piper nigrum) 2,0 - 4,0 g, raudonieji pipirai (paprikos genties Capsicum augalų) 2,0 -4,0 g, valgomasis česnakas (Allium sativum) 3,0 - 5,0 g, lauro lapai (Laurus nobilis) 1,0 - 3,0 g, anyžinė ožiažolė (Pimpinella anisum) 1,0 - 3,0 g, cinamonas (Cinnamomum) 1,0 - 3,0 g, pasiflorų (Passiflora) uogos 1,0 - 3,0 g, imbieras (Zingiber) 1,0 - 3,0 g, ciberžolė (Curcuma) 1,0 - 3,0 g.

5. Ekologiškai augintų galvijų sausojo sultinio gavimo būdas pagal 4 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į 100 g sausojo sultinio miltelių įmaišo 1,0 -1,5 g citrinos rūgšties: natūralios džiovintos (dehidratuotos), gautos iš citrusinių augalų (Citroideae) vaisių, granulių pavidalo arba organinės rūgšties (C6H8O7) baltų birių kristalų pavidalo.

6. Ekologiškai augintų galvijų sausojo sultinio gavimo būdas pagal 4 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į 100 g sausojo sultinio miltelių įmaišo ne daugiau kaip 15 g pasirinktinai: valgomosios akmens druskos (NaCl), jūros druskos (kristalų ar dribsnių pavidalo), Himalajų druskos.