1. Aparatas, skirtas intrakranijinės galvos dalies perfuzinio slėgio matavimui, augmentacijai, smegenų kraujotakos autoreguliacijos įvertinimui ir ekstrakranijinės kraujotakos nukreipimui intrakranialiai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima priemones selektyviai okliuduoti ekstrakranijinį kraujagyslinį tinklą; priemones ekstra-intrakranijinio kraujo nukreipimui, naudojamas įvesti ekstrakranijinį terapinį agentą intrakranialiai; priemones matuoti slėgį intra-ekstrakranijiniame kolateralinių kraujagyslių tinkle, kur arterinio-veninio slėgio gradientas kolateraliniame tinkle atitinka intrakranijinės dalies perfuzijos slėgį ir selektyvus ekstrakranijinio tinklo užspaudimas nukreipia ekstrakranijinę kraujotaką intrakranialiai, tuo padidinant intrakranijinį perfuzijos slėgį, kur selektyvaus ekstrakranijinių kraujagyslių indukuojamas ekstra-intrakranijinis kraujotakos persiskirstymas matuojamas vidinėje ir išorinėse miego arterijose, kur skirtumas tarp arterinio ir veninio slėgio ekstrakranijiniame kolateraliniame tinkle įvertinamas, panaudojant sisteminius hemodinamikos parametrus, naudojant segmentinio perfuzinio slėgio formulę:

SPPic=Pd-ICP=(Pa-ICP)*FFR-Ge*(1-FFR)*(ICP-Pe),

kur SPPic - intrakranijinės dalies perfuzinis slėgimas, Pa- sisteminis arterinis slėgis aortoje, Pd- intrakranijinis kraujo pritekejimo slėgis, ICP - intrakranijinis slėgis (atitinkantis intrakranijinės dalies nutekėjimo slėgį), FFR - frakcinis kraujo tekėjimo reservas (Pa/Pd), Ge - reliatyvus ekstrakranijinis laidumas kraujo pratekėjimui, Pe - ekstrakranijinės dalies nutekėjimo slėgis.

2. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi ekstrakranijinių kraujagyslių užspaudimo priemonę.

3. Aparatas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ekstrakranijinių kraujagyslių užspaudimo priemonė, skirta kraujotakos nukreipimui, yra infraorbitalinė manžetė su kontroliuojamu slėgiu, kuri netrukdo kvėpavimui.

4. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas matuoti slėgį supraorbitalinėje arterijoje, kitose išorinės miego arterijos šakose, oftalminėje arterijoje, atatinkamose kapiliariniuose tinkluose ir venose.

5. Aparatas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas matuoti slėgį intra-ekstrakranijinėje kolateralėje, pavyzdžiui, supraorbitalinėje arterijoje.

6. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas matuoti slėgį intra-ekstrakranijiniame kolateralinių kraujagyslių tinklo arterinėje dalyje, kur šis slėgis, užspaudus ekstrakranijinę kraujotaką, atitinka intrakranijinės dalies pritekėjimo slėgį, o šio slėgio santykis su sisteminiu kraujo slėgiu naudojamas pamatuoti frakcinį kraujotakos rezervą FFR=Pa/Pd.

7. Aparatas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas matuoti slėgį intra-ekstrakranijiniame kolateralinių kraujagyslių tinklo veninėje dalyje, tokiu būdu, dalinai užspaudus ekstrakranijinę kraujotaką, išmatuojant intrakranijinės dalies nutekėjimo slėgį ICP.

8. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas matuoti segmentinį intrakranijinės dalies perfuzinį slėgimą SPPic=Pd-ICP, panaudojant skirtumą tarp išmatuoto arterinio ir veninio slėgio ekstrakranijiniame kolateraliniame tinkle.

9. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas įvertinti skirtumą tarp intrakranijinio arterinio ir veninio slėgio SPPic, panaudojant SPPic priklausomybę pagal 1 punktą su įvertintais parametrais Ge, FFR ir sisteminius hemodinamikos parametrus Pa ir ICP.

10. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas įvertinti skirtumo tarp arterinio slėgio Pa ir intrakranijinio pritekėjimo slėgio Pd priklausomybę nuo Pa, kur šis skirtumas atspindi smegenų kraujotakos autoreguliacijos būklę, kur Pa-Pd koreliuoja su Pa, kai autoreguliacija yra pažeista.

11. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas ekstrakranijinės kraujotakos užspaudimui ir ekstra-intrakranijinio kraujo nukreipimui intrakranialiai iš ekstrakranijinės kraujagyslės (arterijos ar venos), kad įvestų terapinį agentą ‒ atšaldytą kraują, trombolitiką, anestetiką, antibiotiką, prieštraukulinį agentą, neurotropiką ir kita ‒ intrakranialiai.

12. Aparatas pagal 1 ir 11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas terapinis agentas yra atšaldytas kraujas, nutekantis iš skalpo ir kitų atšaldytų ekstrakranijinių audinių, nukreipiamas intrakranialiai, kad atšaldytų smegenis, smegenų kamieną ir nugaros smegenis.