1. Termobranduolinės sintezės būdas, kuriame naudojami greitintuvuose vakuume priešpriešais nukreipti vandenilio izotopų branduolių srautai, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sintezei gauti atliekami sekantys veiksmai:

vandenilio izotopų dujos pasikartojančiomis dozėmis jonizuojamos;

atskiriami ir lokalizuojami vandenilio izotopų branduoliai;

vandenilio izotopų branduoliai paduodami į greitintuvus;

vandenilio izotopų branduoliai greitintuvų elektrostatiniuose laukuose greitinami,;

abu priešpriešiniai vandenilio izotopų branduolių srautai fokusuojami taip, kad įvyktų susidūrimas (branduolių susiliejimas);

sintezės produktai paskleidžiami aplink susidūrimo tašką (360⁰ kampu) atžvilgiu vandenilio izotopų srautų krypties kampu artimu 90°;

elektrostatiniuose laukuose radialiai sklindantys teigiami sintezės produktų branduoliai sustabdomi iki mažų energijų, konvertuojant jų kinetinę energiją į elektros energiją, o neutronai neutralizuojami vandens terpėje.

2. Sintezės būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad sintezės reakcijoje dalyvauja vandenilio izotopų poros:

deuteris plius deuteris,

deuteris plius tritis,

tritis plius tritis.

3. Sintezės būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kai vandenilio izotopai yra deuteris plius deuteris:

deuterio branduoliai greitintuvų elektrostatiniuose laukuose greitinami, suteikiant energiją didesnę kaip 72,5 keV;

sintezės produktai - ³He branduoliai, tričio branduoliai, protonai ir neutronai paskleidžiami aplink susidūrimo tašką (360⁰ kampu) atžvilgiu deuterio branduolių srautų krypties kampu artimu 90°;

elektrostatiniuose laukuose radialiai sklindantys sintezės produktai - ³He branduoliai, tričio branduoliai, protonai sustabdomi iki mažų energijų, konvertuojant jų kinetinę energiją į elektros energiją, o neutronai stabdomi ir neutralizuojami vandens terpėje.

4. Sintezės būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kai vandenilio izotopai yra deuteris plius deuteris:

deuterio branduoliai greitintuvų elektrostatiniuose laukuose greitinami, suteikiant energiją nuo 710 eV iki 720 eV;

sintezės produktai - ³He branduoliai ir neutronai paskleidžiami aplink susidūrimo tašką (360⁰ kampu) atžvilgiu deuterio branduolių srautų krypties kampu artimu 90°;

elektrostatiniuose laukuose radialiai sklindantys sintezės produktai - ³He branduoliai sustabdomi iki mažų energijų, konvertuojant jų kinetinę energiją į elektros energiją, o neutronai stabdomi ir neutralizuojami vandens terpėje.

5. Sintezės būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kai vandenilio izotopai yra deuteris plius tritis:

tiek deuterio, tiek tričio branduoliai greitintuvų elektrostatiniuose laukuose greitinami, suteikiant energiją nuo 595 eV iki 607 eV;

sintezės produktai - 4He branduoliai ir neutronai paskleidžiami aplink susidūrimo tašką (360⁰ kampu) atžvilgiu deuterio branduolių srautų krypties kampu artimu 90°;

elektrostatiniuose laukuose radialiai sklindantys sintezės produktai - 4He branduoliai sustabdomi iki mažų energijų, konvertuojant jų kinetinę energiją į elektros energiją, o neutronai stabdomi ir neutralizuojami vandens terpėje.

6. Sintezės būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kai vandenilio izotopai yra tritis plius tritis:

tričio branduoliai greitintuvų elektrostatiniuose laukuose greitinami, suteikiant energiją nuo 7655 eV iki 7667 eV;

elektrostatiniuose laukuose radialiai sklindantys sintezės produktai - 4He branduoliai sustabdomi iki mažų energijų, konvertuojant jų kinetinę energiją į elektros energiją, o neutronai stabdomi ir neutralizuojami vandens terpėje.

7. Sintezės būdas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad didinant deuterio branduolių energiją ir suderinus fokusavimą pasiekiama, kad sintezės produktai būtų tik tričio branduoliai ir protonai.

8. Sintezės būdas pagal 1, 3, 6 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad deuterio arba tričio branduoliai porcijomis paduodami tik į vieną greitintuvą.

9. Termobranduolinis reaktorius, kuriame įgyvendintas sintezės būdas pagal 1 punktą, turintis du vandenilio izotopų branduolių greitintuvus ir dvi vandenilio izotopų dujų talpas su elektromagnetinėmis sklendėmis, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

greitintuvai padaryti kaip vakuuminės cilindrinės kameros ir turi po du skyrius, sąlyginai vadinamus vandenilio izotopų branduolių kameros ir vandenilio izotopų branduolių greitėjimo bei fokusavimo kameros,

turi reakcijos produktų energijos konverterį,

vandenilio izotopų branduolių kameros - tai vakuuminių cilindrinių kamerų skyriai, kurių kiekvienos vidinėje dalyje sumontuoti du anodai ir cilindrinis katodas, o išorėje (katodo zonoje) - elektromagnetinė linzė (selenoidas), kamerų viduje arba išorėje sumontuotas jonizatorius;

vandenilio izotopų branduolių greitėjimo ir fokusavimo kameros - tai vakuuminės cilindrinės kameros skyriai, kurių kiekvienos viduje sumontuoti anodas ir katodas, o išorėje virš katodo - elektromagnetines linzė ir koregavimo sistema;

reakcijos produktų energijos konverteris turi tuščiavidurio disko formą, kurio periferinė dalis užsibaigia konusiniu žiedu, įleistu į tuščiavidurio toroidinio žiedo vidų,

vandenilio izotopų branduolių greitintuvai sumontuoti iš abiejų konverterio disko pusių, jo centre, statmenai disko plokštumai, o jų vidinės ertmės jungiasi tarpusavyje;

reakcijos produktų energijos konverteris turi radialiai išdėstytas zonas:

centre – vandenilio izotopų branduolių susiliejimo zoną,

toliau tolstant nuo centro išdėstytas kinetinės energijos konvertavimo į elektros energiją (sustabdymo) ir reakcijos produktų utilizavimo zonas:

³He arba 4He branduolių sustabdymo ir jų utilizavimo zoną;

tričio branduolių sustabdymo ir jų reakcijos su elektrodų medžiaga zoną;

protonų sustabdymo ir jų reakcijos su elektrodų medžiaga zoną;

neutronų utilizavimo zoną.

10. Reaktorius pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ³He arba 4He branduolių energijos konvertavimo, sustabdymo ir utilizavimo zona padaryta kaip du tuščiaviduriai toroidai, žiedinėmis jungtimis prijungti prie konverterio disko šonų,

aplink žiedinių jungčių su konverterio disko vietas padaryti elektrodai, kurie atlieka energijos konvertavimo ir ³He arba 4He branduolių stabdymo funkciją;

žiedinių jungčių ir toroidų vidinėse ertmėse, žvelgiant nuo konverterio disko į periferines dalis, yra padaryti žiediniai elektrodai, tinkleliai, membranos, tinkleliai ir kaitinimo elementai.

11. Reaktorius pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad protonų ir tričio branduolių energijos konvertavimo zonos padarytos kaip triados koncentrinių elektrodų, išdėstytų konverterio disko vidinėse sienelėse.

12. Reaktorius pagal 9, 10 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad neutronų utilizavimo zona yra konusinis ir toroidinis žiedai, kurių ertmės užpildytos vandeniu.

13. Reaktorius, kuriame įgyvendintas sintezės būdas pagal 4–6 punktus ir pagal 9, 10 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad reakcijos produktų energijos konverteris turi radialiai išdėstytas zonas:

centre – branduolių susiliejimo zoną,

³He arba 4He branduolių sustabdymo ir jų utilizavimo zoną,

neutronų utilizavimo zoną.

14. Reaktorius, kuriame įgyvendintas sintezės būdas pagal 3 punktą, turintis du deuterio branduolių greitintuvus (1, 1a) ir dvi deuterio dujų talpas (3, 3a) su elektromagnetinėmis sklendėmis (3.1, 3.1a), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

greitintuvai (1, 1a) padaryti kaip vakuuminės cilindrinės kameros (7, 7a) ir turi po du skyrius, sąlyginai vadinamus deuterio branduolių kameros (8, 8a) ir deuterio branduolių greitėjimo bei fokusavimo kameros (9, 9a),

turi reakcijos produktų energijos konverterį (2),

deuterio branduolių kameros (8, 8a) - tai vakuuminių cilindrinių kamerų skyriai, kurių kiekvienos vidinėje dalyje sumontuoti du anodai (10, 11 ir 10a, 11a) ir cilindrinis katodas (12, 12a), o išorėje (katodo zonoje) - elektromagnetinė linzė (selenoidas) (14, 14a), kamerų viduje arba išorėje sumontuotas jonizatorius (13, 13a);

deuterio branduolių greitėjimo ir fokusavimo kameros (9, 9a) - tai vakuuminės cilindrinės kameros skyriai, kurių kiekvienos viduje sumontuoti anodas (15, 15a) ir katodas (16, 16a), o išorėje virš katodo - elektromagnetines linzė (17, 17a) ir koregavimo sistema (18, 18a);

reakcijos produktų energijos konverteris (2) turi tuščiavidurio disko (19) formą, kurio periferinė dalis užsibaigia konusiniu žiedu (20), įleistu į tuščiavidurio toroidinio žiedo (6) vidų,

deuterio branduolių greitintuvai (1, 1a) sumontuoti iš abiejų konverterio (2) disko (19) pusių, jo centre, statmenai disko plokštumai, o jų vidinės ertmės jungiasi tarpusavyje;

reakcijos produktų energijos konverteris (2) turi radialiai išdėstytas zonas:

centre – deuterio branduolių susiliejimo zoną (19.1),

toliau tolstant nuo centro išdėstytas kinetinės energijos konvertavimo į elektros energiją (sustabdymo) ir reakcijos produktų utilizavimo zonas:

³He branduolių sustabdymo ir jų utilizavimo zoną (19.2);

tričio branduolių sustabdymo ir jų reakcijos su elektrodų medžiaga zoną (19.3);

protonų sustabdymo ir jų reakcijos su elektrodų medžiaga zoną (19.4);

neutronų utilizavimo zoną (19.5).

15. Reaktorius pagal 14 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ³He branduolių energijos konvertavimo, sustabdymo ir utilizavimo zona (19.2) padaryta kaip du tuščiaviduriai toroidai, (4, 4a) žiedinėmis jungtimis (5, 5a) prijungti prie konverterio (2) disko (19) šonų,

aplink žiedinių jungčių (5, 5a) su konverterio (2) disko (19) vietas padaryti elektrodai (21, 22), kurie atlieka energijos konvertavimo ir ³He branduolių stabdymo funkciją;

žiedinių jungčių (5, 5a) ir toroidų (4, 4a) vidinėse ertmėse, žvelgiant nuo konverterio (2) disko (19) į periferines dalis, yra padaryti žiediniai elektrodai (23, 23a), tinkleliai (24, 24a), membranos (25, 25a), tinkleliai (26, 26a) ir kaitinimo elementai (27, 27a).

16. Reaktorius, kuriame įgyvendintas sintezės būdas pagal 4–6 punktus ir pagal 14, 15 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad reakcijos produktų energijos konverteris (2) turi radialiai išdėstytas zonas:

centre – branduolių susiliejimo zoną (19.1),

³He arba 4He branduolių sustabdymo ir jų utilizavimo zoną (19.2),

neutronų utilizavimo zoną (19.5).

17. Reaktorius, kuriame įgyvendintas sintezės būdas pagal 3, 4, 6 punktus ir pagal 14, 15 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi vieną vandenilio izotopų ( deuterio arba tričio) dujų talpą (3) su elektromagnetine sklende.

18. Reaktorius pagal 14–17 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad konusinis žiedas (20) gali būti padarytas iš kadmio ar jo lydinių, ar iš volframo, švino amalgamos, o toroidinio žiedo (6) sienelės padarytos iš karščiui atsparaus nerūdijančio plieno.