Išradimas skirtas branduolinei energetikai, konkrečiau, valdomai termobranduolinei sintezei, kurioje naudojami priešpriešiniai vandenilio izotopų branduolių srautai. Pasiūlytas termobranduolinės reakcijos būdas, kuriame priešpriešiniai vandenilio izotopų branduolių srautai susiduria, vyksta branduolių susiliejimas, reakcijos produktai sklinda į visas puses (360° kampu) statmenai (90°) vandenilio izotopų branduolių srautų krypčiai konvertuojat jų kinetines energijas (³He, 4He, tričio branduolių ir protonų kinetinė energija tiesiogiai verčiama į elektros energiją, o patys produktai neutralizuojami), neutronai neutralizuojami verčiant jų kinetinę energiją į šilumą. Siūlomo reaktoriaus konstrukciją galima apibūdinti kaip trijų elektrovakuminių prietaisų junginį, kurio dviejuose prietaisuose srovės nešėjai yra vandenilio izotopų branduoliai, o trečiame prietaise (po sintezės reakcijos) srovės nešėjai yra ³He arba 4He branduoliai, protonų ir tričio branduoliai, o taip pat šilumos nešėjai neutronai. Reaktoriuje galimos sintezės reakcijos tarp vandenilio izotopų porų: deuteris plius deuteris, deuteris plius tritis ir tritis plius tritis.