1. Kovinė galvutė, kuri apima korpusą (1), kurio išorinis priekinės dalies skersmuo yra nuo 75 mm iki 85 mm, saugos ir užtaisymo mechanizmą (2), esantį dugninėje (apatinėje) korpuso dalyje, sprogstamąjį užtaisą (3), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 % RDX, arba HMX, arba HNIW (CL-20), su tuščiavidure ertme užtaiso galvutėje, bangų formuotuvą (4), aptaką (6) ir įdėklą (5), esantį tuščiavidurėje ertmėje, kur

- įdėklas yra pagamintas iš medžiagos, kurios tankis yra nuo 8 g/cm3 iki 10 g/cm3,

- sprogstamajai medžiagai gretimas išorinis įdėklo paviršius ir vidinis įdėklo paviršius yra padaryti kaip sukimosi paviršiai su bendra ašimi, su plačiu atviru kraštu, vadinamu pagrindu, ir siaura dalimi kitoje pusėje, vadinama viršumi,

- atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo nustatomas tarp dviejų priešingų vidinio paviršiaus meridianų liestinių prie pagrindo,

- įdėklo pagrindo vidinis skersmuo D yra nuo 60 mm iki 75 mm,

saugos ir užtaisymo mechanizmas gali būti savarankiškas dugninis sprogdiklis arba viršus-dugnas sprogdiklio dalis, veikianti kartu su pjezoelektriniu generatoriumi (10), kad tarp jų susidarytų elektros grandinė, laidininkas (7), įstatomas į bangų formuotuvą, laidus kūgis (8), izoliacinis prispaudimo žiedas (9) ar elektros kabelis, arba kiti elektros grandinėje naudojami elementai,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinio įdėklo paviršiaus sudaromoji yra sudaryta kaip linija be lūžio taškų, esanti viduje figūros, kurią suformuoja nedideli dviejų apskritimų lankai, einantys per galus linijos atkarpos, iš vidaus jungiančios įdėklo pagrindą su viršumi, viršūnės užapvalinimo pradžia, cilindrinės dalies pradžia arba kita viršūnė jos viršutinėje dalyje, apskritimų spinduliai lygūs dviem su puse nurodytos atkarpos ilgio, o jų centrai yra priešingose šios atkarpos pusėse, dvigubas kampas tarp atkarpos ir įdėklo ašies yra nuo 23° iki 125°; tuo pat metu išilgai išorinio paviršiaus paralelė atstumu l nuo pagrindo išilgai įdėklo ašies nurodomas įdėklo storis δl, nustatytas išilgai vidinio paviršiaus normalės, l yra nuo 2 mm iki 8 mm, kai δl yra diapazone nuo 1,2 mm iki 3 mm, ir δl neviršija 2,6 mm, jei užtaisui yra naudojama sprogstamoji medžiaga, kurios tankis ρ < 1,7 g/cm3.

2. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 15° ≤ α < 25°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,31 mm iki 2,01 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,43 mm iki 2,16 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,55 mm iki 2,31 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,66 mm iki 2,45 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

3. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 25° ≤ α < 35°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,36 mm iki 2,08 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,48 mm iki 2,23 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,60 mm iki 2,37 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,71 mm iki 2,52 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

4. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 35° ≤ α < 45°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,41 mm iki 2,14 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,53 mm iki 2,29 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,65 mm iki 2,44 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,76 mm iki 2,59 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

5. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 45° ≤ α < 55°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,46 mm iki 2,21 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,58 mm iki 2,36 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,70 mm iki 2,51 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,81 mm iki 2,65 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

6. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 55° ≤ α < 65°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,51 mm iki 2,28 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,63 mm iki 2,42 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,75 mm iki 2,57 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,86 mm iki 2,72 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

7. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 65° ≤ α < 75°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,56 mm iki 2,34 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,68 mm iki 2,49 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,80 mm iki 2,64 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,91 mm iki 2,79 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

8. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 75° ≤ α < 85°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,61 mm iki 2,40 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,72 mm iki 2,55 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,84 mm iki 2,70 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 1,96 mm iki 2,85 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

9. Kovinė galvutė, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos atidarymo kampas α prie įdėklo pagrindo tenkina sąlygą: 85° ≤ α ≤ 125°, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, storio δl vertė parenkama diapazone nuo 1,65 mm iki 2,47 mm, kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,77 mm iki 2,62 mm, kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, δl vertė parenkama diapazone nuo 1,89 mm iki 2,77 mm, kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, ir δl vertė parenkama diapazone nuo 2,01 mm iki 2,92 mm, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

10. Kovinė galvutė, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas pagamintas kaip stačiojo apskritojo kūgio šoninis paviršius, o atidarymo kampas α, vienodas visame įdėkle, atitinka sąlygą: 25° ≤ α < 35°.

11. Kovinė galvutė, pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, išorinio ir vidinio paviršių atidarymo kampų skirtumas (β - α) parenkamas diapazone nuo 0°45' iki 1°15', kai 1, 6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 0°50' iki 1°20', kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 0°55' iki 1°25', kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1° iki 1°30', kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

12. Kovinė galvutė, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas pagamintas kaip stačiojo apskritojo kūgio šoninis paviršius, o atidarymo kampas α, vienodas visame įdėkle, atitinka sąlygą: 35° ≤ α < 45°.

13. Kovinė galvutė, pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, išorinio ir vidinio paviršių atidarymo kampų skirtumas (β - α) parenkamas diapazone nuo 1° iki 1°30', kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°5' iki 1°35', kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°10' iki 1°40', kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°15' iki 1°45', kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

14. Kovinė galvutė, pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas pagamintas kaip stačiojo apskritojo kūgio šoninis paviršius, o atidarymo kampas α, vienodas visame įdėkle, atitinka sąlygą: 45° ≤ α < 55°.

15. Kovinė galvutė, pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, išorinio ir vidinio paviršių atidarymo kampų skirtumas (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°15' iki 1°45', kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°20' iki 1°50', kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°25' iki 1°55', kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°30' iki 2°, kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

16. Kovinė galvutė, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas pagamintas kaip stačiojo apskritojo kūgio šoninis paviršius, o atidarymo kampas α, vienodas visame įdėkle, atitinka sąlygą: 55° ≤ α < 65°.

17. Kovinė galvutė, pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, išorinio ir vidinio paviršių atidarymo kampų skirtumas (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°30' iki 2°, kai 1.6 g/cm3 ≤ ρ < 1.7 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°35' iki 2°5', kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°40' iki 2°10', kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°45' iki 2°15', kai 1.9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

18. Kovinė galvutė, pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas pagamintas kaip stačiojo apskritojo kūgio šoninis paviršius, o atidarymo kampas α, vienodas visame įdėkle, atitinka sąlygą: 65° ≤ α < 75°.

19. Kovinė galvutė, pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo naudojamos sprogstamosios medžiagos tankio ρ, išorinio ir vidinio paviršių atidarymo kampų skirtumas (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°45' iki 2°15', kai 1,6 g/cm3 ≤ ρ < 1,7 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°50' iki 2°20', kai 1,7 g/cm3 ≤ ρ < 1,8 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 1°55' iki 2°25', kai 1,8 g/cm3 ≤ ρ < 1,9 g/cm3, (β - α) parenkamas diapazone nuo 2° iki 2°30', kai 1,9 g/cm3 ≤ ρ ≤ 2 g/cm3.

20. Kovinė galvutė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas yra pagamintas iš metalų, įskaitant bimetalus, arba metalų lydinių, įskaitant miltelius ir pseudolydinius, arba metalų polimerų, pageidautina su antikorozine danga.

21. Kovinė galvutė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas yra pagamintas iš vario, kurio bendra priemaišų masės dalis yra mažesnė kaip 0.1 %.

22. Kovinė galvutė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklo storis išilgai bet kurios vidinio arba išorinio paviršiaus paralelės nustatomas išilgai vidinio paviršiaus normalės, o nuokrypis yra mažesnis nei ±0,05 mm.

23. Kovinė galvutė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įdėklas papildomai apima montavimo ir (arba) sužadinimo elementus.

24. Kovinė galvutė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kovinė galvutė papildomai apima dar ir fragmentacijos dalį.