Šiame išradime aprašomas įtaisas, skirtas patobulintos mikrobiologinės sudėties baktericidiniams junginiams purkšti, kurį sudaro: purškimo įtaiso korpusas, purškimo įtaiso korpuso viršutinėje kairėje pusėje privirintas matuoklis, o matuoklio apatinė vidurinė dalis pritvirtinta naudojant išleidimo angą, prijungtą prie purškimo įtaiso korpuso; pavaros variklis, atraminė plokštė, judamai sujungta su purškimo įtaiso korpusu, pritvirtinta prie pavaros variklio apatinės pusės; skirstomasis purkštuvas, kuris yra sukamai sujungtas su purškimo įtaiso korpusu, o skirstomojo purkštuvo apatinė pusė sujungta su pavaros varikliu; maišytuvo velenas, maišytuvo velenas yra sukamai sujungtas su purškimo įtaiso korpusu. Pateikiamas įtaisas, skirtas patobulintos mikrobiologinės sudėties baktericidiniams junginiams purkšti gali atskirai reguliuoti skirstomojo purkštuvo kryptį, purškimo diapazonas yra lankstus, o baktericido ir vandens santykis yra tinkamas, paprastas ir patogus eksploatuojant, gali veiksmingai kontroliuoti mikrobinio inokuliato įvedimą, yra tinkamas medžiagoms įvesti, taip pat, išvengiant maišymo, gali stabilizuoti bakteridicinio junginio srautą ir švaraus vandens viršutinį sluoksnį maišant.