Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato dalintuvas, jungiamas prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato, kuris atlieka tūriu ar slėgiu kontroliuojamą plaučių ventiliaciją. Dalintuvas turi daugiau nei vieną dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrą, reguliavimo cilindrą, įkvėpimo vožtuvą, iškvėpimo vožtuvą, PEEPV vožtuvą ir avarinį perteklinio slėgio vožtuvą. Atskiru atveju vietoje minėtų trijų vožtuvų dalintuvas turi vieną dvikryptį vožtuvą. Reguliavimo cilindrą sudaro membrana, stūmoklis ir stūmoklio reguliatorius. Taip pat aprašomas dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas, skirtas vienu dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu ventiliuoti daugiau nei vieno paciento plaučius. Dalintuvas pasižymi šiomis savybėmis: vienu dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu galima ventiliuoti daugiau nei vieną pacientą; pacientų iškvėptas dujų mišinys nesimaišo su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato dujų mišiniu ir nesimaišo tarp pacientų kontūrų; kiekvienam pacientui galima individualiai parinkti kvėpavimo tūrį, todėl galima ventiliuoti skirtingo plaučių tąsumo pacientus. Atsitiktinai atsijungus vienam iš dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrui, likusiuose kontūruose dirbtinė plaučių ventiliacija išlieka nepakitusi, todėl panaikinama slėgio traumos galimybė.