1. Dirbtinio plaučių ventiliatoriaus (DPV) parametrų stebėjimo ir valdymo sistema, susidedanti iš DPV (1), serverio (2) bei DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3),

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

sistemą sudaro daugiau nei vienas DPV (1);

- kiekvienas DPV (1) turi paciento identifikacijos įrenginį (1.3),

- serveris (2) turi DPV išdėstymo patalpose schemą (2.4) bei turi ryšį su DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginiu (3) ir daugiau nei vienu DPV (1);

- DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginys (3) yra nuotolinis, turi DPV parametrų stebėjimo modulį (3.1) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo modulį (3.2);

- sistema turi dvipusį balso ryšį (6) tarp DPV (1) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3);

todėl vartotojas, naudodamas DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginį (3), gali nuotoliniu būdu stebėti ir keisti daugiau nei vieno DPV (1) ventiliavimo režimą, DPV parametrus ar pavojaus signalus.

2. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ryšys (4, 5) tarp DPV (1), serverio (2) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3) yra pasirinktinai vienas iš išvardintų: vidinis tinklas su fizinėmis jungtimis, belaidis ryšys (wi- fi, Bluetooth), mobilaus interneto ryšys (2G/ 3G/ 4G ar 5G) ar kitos belaidžio ryšio technologijos.

3. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad daiktų interneto blokas (1.1) yra arba integruotas į DPV (1), arba yra kaip atskiras priedėlis, išorinėmis jungtimis prijungiamas prie DPV (1);

kai daiktų interneto blokas (1.1) yra atskiras priedėlis, jis yra lengvai pakeičiamas, todėl sistemoje vieną belaidžio ryšio technologiją galima lengvai pakeisti kita belaidžio ryšio technologija.

4. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV (1) turi interneto tarnybą (1.5), šiuo atveju DPV (1) yra sujungtas tiesiogiai su DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginiu (3), nenaudojant serverio (2).

5. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV (1) parametrų stebėjimo ir valdymo sistema turi dvipusio balso ryšio modulį (6); dvipusio balso ryšio modulis (6) yra integruotas į DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginį (3) ir kiekvieną DPV (1); arba dvipusio balso ryšio modulis (6) yra viena ar kelios atskiros mobilios stotelės, neintegruotos į DPV (1); arba dvipusio balso ryšio modulis (6) yra ausinės ir mikrofonas su tiesioginiu nenutrūkstamu ryšiu su nutolusiomis audio priemonėmis, esančiomis DPV (1).

6. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dvipusio balso ryšio modulis (6) duomenims perduoti naudoja duomenų perdavimo kanalus, skirtingus nuo tų, kuriuos naudoja DPV (1) duomenims perduoti tarp DPV (1) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3).

7. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginys (3) į serverį (2) siunčia ir iš serverio (2) priima duomenis bei valdymo komandas interneto naršyklės pagalba arba į DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginį (3) įrašytos kompiuterinės programos pagalba.

8. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ryšys (5) tarp serverio (2) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3) yra užkoduotas.

9. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ryšys (5) tarp serverio (2) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3) reikalauja autorizacijos ir identifikacijos.

10. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ryšys (5) tarp serverio (2) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3) yra dubliuotas.

11. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV parametrų stebėjimo modulis (3.1) nuotoliniu būdu ir realiu laiku pateikia informaciją apie pačią DPV (1) parametrų stebėjimo ir valdymo sistemą, paciento kortelę, naudojamą ventiliavimo režimą ir visus DPV (1) parametrus, kurie yra matomi tiesiogiai DPV (1).

12. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV parametrų stebėjimo modulis (3.1) DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginys (3) pateikia trijų lygių duomenis: pirmo lygio duomenys pateikia informaciją apie pačią DPV

parametrų stebėjimo ir valdymo sistemą, antro lygio duomenys pateikia informaciją apie paciento kortelę, konkretaus DPV (1) parametrus ir ventiliavimo režimą, o trečio lygio duomenys yra skirti DPV (1) servisui.

13. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–12 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad DPV parametrų stebėjimo ir valdymo modulis (3.2) nuotoliniu būdu gali keisti ventiliavimo režimus ir bent vieną iš šių DPV (1) parametrų: deguonies koncentracija (Fi02), kvėpavimo dažnis (RR), įkvėpimo trukmė (Tinsp), iškvėpimo trukmė (Texp), slėgis įkvėpimo metu (Pinsp), įkvėpimo-iškvėpimo trukmės santykis (1:E santykis), įkvėpimo vienkartinis tūris (VTinsp), didžiausias slėgis (Pmax), teigiamas iškvėpimo pabaigos slėgis (PEEP), savaiminio kvėpavimo jautrumo nustatymas (Spont trigger), atsarginio režimo pasirinkimas (Backup mode) ir slėgio palaikymas (Pressure support), bendras ventiliavimo laikas, įkvėpiamasis minutinis tūris (MVinsp), iškvepiamasis vienkartinis tūris (VTexp), iškvepiamasis minutinis tūris (MVexp), kvėpuojamų dujų nutekėjimas (Air leak), bendras kvėpavimo dažnis (Rtot), kvėpuojamų dujų srautas (Flow), plaučių audinio tąsumas (Compliance), pikinis slėgis (Ppcak), slėgio plato rodiklis (Pplato), deguonies įsotinimas (Sp02) ar anglies dvideginio kiekis iškvėpimo pabaigoje (ETC02).

14. DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistema pagal 1–13 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į DPV parametrų stebėjimo ir valdymo sistemą yra integruota pavojaus signalų sistema (7), pritaikyta nuotoliniam DPV parametrų sekimui, ir DPV (1) parametrams viršijus ribines vertes yra generuojami pavojaus signalai;

kai gydymo įstaiga pavojaus signalų sistemos (7) neturi, serveris (2) siunčia pavojaus signalus tiesiogiai į DPV (1).

15. Metodas, skirtas nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti DPV (1) parametrus, ventiliavimo režimus, ir pavojaus signalus, turintis šiuos žingsnius:

- duomenų perdavimas tarp DPV (1) ir serverio (2);

- duomenų perdavimas tarp serverio (2) ir DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3);

- ventiliavimo režimų, pavojaus signalų bei visų DPV (1) parametrų stebėjimas nuotoliniu būdu iš DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3);

- ventiliavimo režimų ar bent vieno DPV (1) parametro keitimas nuotoliniu būdu iš DPV parametrų stebėjimo ir valdymo įrenginio (3).